WÓJT GMINY PODEGRODZIE

Nasz znak: ROS-KO.6220.10.2011                                                         Podegrodzie, dn. 30.03.2012 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji

z dnia 30 marca 2012 r.,

znak: ROS-KO.6220.10.2011

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla miejscowości Podegrodzie”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie nowosądeckim na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Stadła, Podegrodzie, Naszacowice (przebieg planowanego przedsięwzięcia precyzyjnie oznaczony i zilustrowany został w załączniku do decyzji). W ramach przedmiotowego zamierzenia planuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynków mieszkalnych w m. Podegrodzie zlokalizowanych wzdłuż obu stron drogi powiatowej Stadła – Podegrodzie – Naszacowice. Łączna długość projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie ok. 26,6 km. Odbiornikiem ścieków z projektowanej sieci będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków w Podrzeczu. Planuje się dwie przepompownie ścieków:

- pompownia ścieków zbiornikowa o nr 1 zajmie powierzchnię ok. 25,0 m2,  zlokalizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 690/11 obecnie porośniętej trawą,

- pompownia ścieków zbiornikowa nr 2 zajmie powierzchnię ok. 20,3 m2, zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 617/4 w m. Podgrodzie, obecnie stanowi ona utwardzony plac manewrowy.

Przepompownie ścieków zbiornikowe o średnicy 2000 mm i 1800 mm z polimerobetonu będą pracować w systemie automatycznym. Teren wokół przepompowni zostanie utwardzony 
i ogrodzony siatką metalową.

Cała sieć projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana zostanie w technologii PCV „WAVIN” z rur kielichowych gwarantującą jej całkowitą szczelność o średnicach:

- 400 mm – kolektor główny,

- 315 mm, 250 mm – kolektory boczne,

- 200 mm – kolektory boczne, kanały boczne, sięgacze, przykanaliki,

- 160 mm – przyłącza do budynków, sięgacze,

oraz z projektowanych przewodów tłocznych (system pompowy) o średnicach:

- 140 mm – przewód tłoczny dla pompowni ścieków nr 1,

- 125 mm – przewód tłoczny dla pompowni ścieków nr 2.

Na trasie sieci przewiduje się wykonanie studzienek rewizyjnych przelotowych, połączeniowych 
i spadowych w technologii PCV o średnicach:

- 1000 mm, 600 mm, 425 mm i 315 mm.

Kanalizacja obsługiwać będzie obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej, z których odprowadzane będą ścieki w ilości około 111 725,0 m3/rok. Przekroczenia siecią drogi powiatowej oraz potoków  Barczynka i Łąkta planuje się wykonać metodą przewiertu sterowanego. Roboty budowlane będą wykonywane częściowo mechanicznie, a częściowo ręcznie.

Na całym obszarze objętym projektem, podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Inwestycja ze względu na swój charakter (liniowa) nie będzie mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na istniejące i projektowane obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W fazie budowy projektowana inwestycja będzie stanowić pewne uciążliwości dla środowiska (praca sprzętu budowlanego, środków transportu, składowanie odpadów, zaopatrzenia w wodę, energię i paliwo), które jednak będą krótkotrwałe, natomiast faza eksploatacji przedsięwzięcia charakteryzuje się brakiem zużycia energii, surowców, materiałów jak również brakiem emisji do środowiska. Wykonanie sieci w znacznym stopniu poprawi stan środowiska naturalnego w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gleby i wód podziemnych.

Ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie charakteryzującym się zwartą zabudową, podłączenie budynków do projektowanej sieci kanalizacyjnej jest bardzo wskazane.

Z up. WÓJTA

(-) mgr inż. Elżbieta Popardowska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami