|  | KOSZTORYS ŚLEPY |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | Podegrodzie |
| INWESTOR | : | Urząd Gminy Podegrodzie |
| ADRES INWESTORA | : | Podegrodzie |
| BRANŻA | : | Instalacjw wod - kan, centralnego ogrzewania |

| Stawka roboczogodziny | : | 0.00 zł |
| --- | --- | --- |

| NARZUTY |  |  |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | 0.00 zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  | zero i 00/100 zł |
| --- | --- | --- |

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Recepcja Instalacja wod - kan |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-15 0205-04 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 27 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.299*0.955=0.285545r-g/m | r-g | 7.7097 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm 0.806m/m | m | 21.7620 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 0.7szt./m | szt. | 18.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW śr. 110 mm 0.153m/m | m | 4.1310 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm 1szt./m | szt. | 27.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 1.25szt./m | szt. | 33.7500 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.006m-g/m | m-g | 0.1620 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 d.1 | KNR 2-15 0205-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 27 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.216*0.955=0.20628r-g/m | r-g | 5.5696 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm 0.836m/m | m | 22.5720 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0.84szt./m | szt. | 22.6800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW 0.153m/m | m | 4.1310 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./m | szt. | 27.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 1.4szt./m | szt. | 37.8000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.004m-g/m | m-g | 0.1080 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 d.1 | S-215 0300-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 58 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3161r-g/m | r-g | 18.3338 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.1m/m | m | 63.8000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.122szt./m | szt. | 65.0760 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm 1.43szt./m | szt. | 82.9400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.001m-g/m | m-g | 0.0580 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 d.1 | S-215 0300-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 22 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3161r-g/m | r-g | 6.9542 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm 1.1m/m | m | 24.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm 1.122szt./m | szt. | 24.6840 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm 1.43szt./m | szt. | 31.4600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.001m-g/m | m-g | 0.0220 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 d.1 | S-215 0300-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 10 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3164r-g/m | r-g | 3.1640 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm 1.08m/m | m | 10.8000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm 0.902szt./m | szt. | 9.0200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm 1.25szt./m | szt. | 12.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.0014m-g/m | m-g | 0.0140 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 d.1 | KNR 2-15 0112-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawór kulowy fi 25 mm obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.29*0.955=0.27695r-g/szt. | r-g | 2.2156 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kulowy fi 25 mm 1szt./szt. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 2.06szt./szt. | szt. | 16.4800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0800 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 d.1 | KNR 2-15 0224-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' obmiar = 2 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. | r-g | 7.3726 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu 1kpl./kpl. | kpl. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl. | m-g | 0.0200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 d.1 | KNR 2-15 0224-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. | r-g | 3.6863 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla niepełnosprawnych 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu dla niepełnosprawnych 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl. | m-g | 0.0100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 d.1 | KNR 2-15 0221-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym typ 600 obmiar = 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. | r-g | 11.2308 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe typ 600 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. | m-g | 0.3600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 d.1 | KNR 2-15 0221-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. | r-g | 1.8718 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe dla niepełnosprawnych 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. | m-g | 0.0600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 d.1 | KNR 2-15 0220-04 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.34*0.955=2.2347r-g/szt. | r-g | 2.2347 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sznur konopny smołowany 0.03kg/szt. | kg | 0.0300 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | sznur konopny surowy 0.02kg/szt. | kg | 0.0200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | cement murarski '15' 0.06kg/szt. | kg | 0.0600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki 1kpl./szt. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.26m-g/szt. | m-g | 0.2600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 d.1 | KNR 2-15 0112-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawór kątowy fi 15 mm obmiar = 19 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.22*0.955=0.2101r-g/szt. | r-g | 3.9919 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kątowy fi 15 mm 1szt./szt. | szt. | 19.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 2.06szt./szt. | szt. | 39.1400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 d.1 | KNR 2-15 0115-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm obmiar = 9 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/szt. | r-g | 8.5950 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie umywalkowe stojące 1szt./szt. | szt. | 9.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2szt./szt. | szt. | 18.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0900 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 d.1 | KNR 2-15 0115-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/szt. | r-g | 0.9550 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie zmywakowe stojące 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 d.1 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  | SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.17*0.955=0.16235r-g/szt. | r-g | 0.3247 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm 1szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 d.1 | KNR-W 2-15 0218-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.52r-g/szt. | r-g | 1.0400 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1%(od M) | % | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0.02m-g/szt. | m-g | 0.0400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 d.1 | KNR 2-15 0111-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Wąż w oplocie stalowym obmiar = 19 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.41*0.955=1.34655r-g/kpl. | r-g | 25.5845 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wąż w oplocie stalowym 1szt./kpl. | szt. | 19.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 2.06szt./kpl. | szt. | 39.1400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/kpl. | m-g | 1.5200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 d.1 | KNR 2-15 0220-04 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zlew z blachy nierdzewnej obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.34*0.955=2.2347r-g/szt. | r-g | 2.2347 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zlew z blachy nierdzewnej 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sznur konopny smołowany 0.03kg/szt. | kg | 0.0300 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | sznur konopny surowy 0.02kg/szt. | kg | 0.0200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | cement murarski '15' 0.06kg/szt. | kg | 0.0600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki 1kpl./szt. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.26m-g/szt. | m-g | 0.2600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 d.1 | KNR 2-15 0115-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.76*0.955=0.7258r-g/szt. | r-g | 0.7258 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie zmywakowe ścienne 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 0208-04 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm obmiar = 9 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.36r-g/szt. | r-g | 21.2400 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 d.1 | KNR 4-01 0336-03 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 53 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.5r-g/m | r-g | 79.5000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 d.1 | KNR 4-01 0210-01 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego obmiar = 45 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.81r-g/m | r-g | 171.4500 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 d.1 | KNR 2-15 0208-05 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm obmiar = 3 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.43*0.955=1.36565r-g/szt. | r-g | 4.0970 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 3szt./szt. | szt. | 9.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm 1szt./szt. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 4szt./szt. | szt. | 12.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0300 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 d.1 | KNR 2-15 0208-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.64*0.955=0.6112r-g/szt. | r-g | 6.7232 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 3szt./szt. | szt. | 33.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./szt. | szt. | 11.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 4szt./szt. | szt. | 44.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.1100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 d.1 | S-215 0500-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm obmiar = 25 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.38r-g/szt. | r-g | 9.5000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm 4.36szt./szt. | szt. | 109.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm 1szt./szt. | szt. | 25.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Recepcja
Instalacja wod - kan

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Recepcja Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |
| 26 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1800 obmiar = 4 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 6.1502 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1800 1kpl./kpl. | kpl. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.8000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1150 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1150 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/750 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/750 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1400 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1400 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 10-600/600 obmiar = 3 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 4.6127 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 10-600/600 1kpl./kpl. | kpl. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.6000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 d.2 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1600 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1600 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 d.2 | KNR 4-02 0505-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm obmiar = 22 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.23r-g/szt. | r-g | 27.0600 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | materiały pomocnicze 10%(od R) | % | 10.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 d.2 | KNR 2-15 0403-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku obmiar = 58 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.4187*0.955=0.399859r-g/m | r-g | 23.1918 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm 1.04m/m | m | 60.3200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur o śr.nom.15 mm 0.474szt./m | szt. | 27.4920 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0.004kg/m | kg | 0.2320 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | tlen techniczny sprężony 0.004m3/m | m3 | 0.2320 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1%(od M) | % | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.0081m-g/m | m-g | 0.4698 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 d.2 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 2.9193 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm 1szt./szt. | szt. | 11.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0143 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 d.2 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Głowica termostatyczna - analogia obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 2.9193 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | głowica termostatyczna 1szt./szt. | szt. | 11.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0143 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 d.2 | KNR 4-01 0333-16 SST 1.2 IS CPV 45320000-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.57r-g/szt. | r-g | 4.5600 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 d.2 | KNR 2-15 0404-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych obmiar = 58 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1*0.955=0.0955r-g/m | r-g | 5.5390 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne 0.06m/m | m | 3.4800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 38 d.2 | KNR 2-15 0512-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obmiar = 11 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.374*0.955=0.35717r-g/szt. | r-g | 3.9289 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 39 d.2 | KNR 2-15 0408-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór regulacyjny Stromax Dn 15 - analogia obmiar = 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.31*0.955=0.29605r-g/szt. | r-g | 1.7763 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór regulacyjny Stromax Dn 15 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/szt. | m-g | 0.1200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 40 d.2 | KNR 2-15 0408-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór kulowy Dn 15 obmiar = 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.31*0.955=0.29605r-g/szt. | r-g | 1.7763 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kulowy Dn 15 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/szt. | m-g | 0.1200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 41 d.2 | KNR 2-15 0422-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych obmiar = 11 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. | r-g | 15.3373 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | złączka do grzejników 15 mm 1szt./kpl. | szt. | 11.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | tarczki ochronne 1szt./kpl. | szt. | 11.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Recepcja
Instalacja centralnego ogrzewania

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Rehabilitacja Instalacja wod - kan |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.3 | KNR 2-15 0205-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 6 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2645*0.955=0.252598r-g/m | r-g | 1.5156 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm 0.816m/m | m | 4.8960 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm 0.7szt./m | szt. | 4.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW śr. 75 mm 0.153m/m | m | 0.9180 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 75 mm 1szt./m | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 75 mm 1.25szt./m | szt. | 7.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.005m-g/m | m-g | 0.0300 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 43 d.3 | KNR 2-15 0205-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 5 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.216*0.955=0.20628r-g/m | r-g | 1.0314 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm 0.836m/m | m | 4.1800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0.84szt./m | szt. | 4.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW 0.153m/m | m | 0.7650 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./m | szt. | 5.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 1.4szt./m | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.004m-g/m | m-g | 0.0200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 44 d.3 | S-215 0300-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 14 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3161r-g/m | r-g | 4.4254 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.1m/m | m | 15.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.122szt./m | szt. | 15.7080 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm 1.43szt./m | szt. | 20.0200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.001m-g/m | m-g | 0.0140 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 45 d.3 | KNR 2-15 0112-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawory kulowe fi 15 mm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.22*0.955=0.2101r-g/szt. | r-g | 0.4202 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawory kulowe fi 15 mm 1szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 2.06szt./szt. | szt. | 4.1200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 46 d.3 | KNR 2-15 0221-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym typ 600 obmiar = 4 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. | r-g | 7.4872 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe typ 600 1szt./szt. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. | m-g | 0.2400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 47 d.3 | KNR 2-15 0112-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawór kątowy fi 15 mm obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.22*0.955=0.2101r-g/szt. | r-g | 1.6808 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kątowy fi 15 mm 1szt./szt. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 2.06szt./szt. | szt. | 16.4800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 48 d.3 | KNR 2-15 0115-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm obmiar = 4 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/szt. | r-g | 3.8200 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie umywalkowe stojące 1szt./szt. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2szt./szt. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 49 d.3 | KNR 2-15 0111-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Wąż w oplocie stalowym obmiar = 8 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.41*0.955=1.34655r-g/kpl. | r-g | 10.7724 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wąż w oplocie stalowym 1szt./kpl. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 2.06szt./kpl. | szt. | 16.4800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/kpl. | m-g | 0.6400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 50 d.3 | KNR 4-01 0208-04 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.36r-g/szt. | r-g | 4.7200 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 51 d.3 | KNR 4-01 0336-03 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 13 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.5r-g/m | r-g | 19.5000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 52 d.3 | KNR 4-01 0210-01 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego obmiar = 7 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.81r-g/m | r-g | 26.6700 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 53 d.3 | KNR 2-15 0208-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm obmiar = 4 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.64*0.955=0.6112r-g/szt. | r-g | 2.4448 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 3szt./szt. | szt. | 12.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./szt. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 4szt./szt. | szt. | 16.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 54 d.3 | S-215 0500-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm obmiar = 8 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.38r-g/szt. | r-g | 3.0400 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm 4.36szt./szt. | szt. | 34.8800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm 1szt./szt. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Rehabilitacja
Instalacja wod - kan

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | I Piętro Instalacja wod - kan |  |  |  |  |  |  |
| 55 d.4 | KNR 2-15 0205-04 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 21 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.299*0.955=0.285545r-g/m | r-g | 5.9964 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm 0.806m/m | m | 16.9260 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 0.7szt./m | szt. | 14.7000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW śr. 110 mm 0.153m/m | m | 3.2130 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm 1szt./m | szt. | 21.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 1.25szt./m | szt. | 26.2500 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.006m-g/m | m-g | 0.1260 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 56 d.4 | KNR 2-15 0205-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową obmiar = 30 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.216*0.955=0.20628r-g/m | r-g | 6.1884 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm 0.836m/m | m | 25.0800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 0.84szt./m | szt. | 25.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | rury przepustowe z PCW 0.153m/m | m | 4.5900 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./m | szt. | 30.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 1.4szt./m | szt. | 42.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.004m-g/m | m-g | 0.1200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 57 d.4 | S-215 0300-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 65 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3161r-g/m | r-g | 20.5465 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.1m/m | m | 71.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 16 mm 1.122szt./m | szt. | 72.9300 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 16 mm 1.43szt./m | szt. | 92.9500 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.001m-g/m | m-g | 0.0650 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 58 d.4 | S-215 0300-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 12 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3161r-g/m | r-g | 3.7932 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm 1.1m/m | m | 13.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm 1.122szt./m | szt. | 13.4640 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm 1.43szt./m | szt. | 17.1600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.001m-g/m | m-g | 0.0120 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 59 d.4 | S-215 0300-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych obmiar = 4 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.3164r-g/m | r-g | 1.2656 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm 1.08m/m | m | 4.3200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm 0.902szt./m | szt. | 3.6080 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm 1.25szt./m | szt. | 5.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód skrzyniowy 5 t 0.0014m-g/m | m-g | 0.0056 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 60 d.4 | KNR-W 2-15 0213-05 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm obmiar = 5 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.34r-g/szt. | r-g | 1.7000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury wywiewne z PCV o śr. 110/160 mm 1szt./szt. | szt. | 5.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1.5%(od M) | % | 1.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0.03m-g/szt. | m-g | 0.1500 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 61 d.4 | KNR 2-15 0224-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. | r-g | 3.6863 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl. | m-g | 0.0100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 62 d.4 | KNR 2-15 0224-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.86*0.955=3.6863r-g/kpl. | r-g | 3.6863 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe dla niepełnosprawnych 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu dla niepełnosprawnych 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/kpl. | m-g | 0.0100 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 63 d.4 | KNR 2-15 0221-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym typ 600 obmiar = 12 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. | r-g | 22.4616 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe typ 600 1szt./szt. | szt. | 12.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt. | szt. | 12.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt. | szt. | 12.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. | m-g | 0.7200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 64 d.4 | KNR 2-15 0221-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.96*0.955=1.8718r-g/szt. | r-g | 1.8718 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe dla niepełnosprawnych 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | wsporniki do umywalek porcelanowych 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.06m-g/szt. | m-g | 0.0600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 65 d.4 | KNR 2-15 0220-04 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem obmiar = 3 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.34*0.955=2.2347r-g/szt. | r-g | 6.7041 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 1szt./szt. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | sznur konopny smołowany 0.03kg/szt. | kg | 0.0900 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | sznur konopny surowy 0.02kg/szt. | kg | 0.0600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | cement murarski '15' 0.06kg/szt. | kg | 0.1800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki 1kpl./szt. | kpl. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.26m-g/szt. | m-g | 0.7800 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 66 d.4 | KNR 2-15 0112-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawór kątowy fi 15 mm obmiar = 34 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.22*0.955=0.2101r-g/szt. | r-g | 7.1434 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kątowy fi 15 mm 1szt./szt. | szt. | 34.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm 2.06szt./szt. | szt. | 70.0400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 67 d.4 | KNR 2-15 0115-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm obmiar = 13 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/szt. | r-g | 12.4150 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie umywalkowe stojące 1szt./szt. | szt. | 13.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2szt./szt. | szt. | 26.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.1300 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 68 d.4 | KNR 2-15 0115-02 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Baterie zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm obmiar = 3 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1*0.955=0.955r-g/szt. | r-g | 2.8650 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | baterie zmywakowe stojące 1szt./szt. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa 2szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0300 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 69 d.4 | KNR 2-15 0114-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.17*0.955=0.16235r-g/szt. | r-g | 0.3247 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węża o śr.nom. 15 mm 1szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 70 d.4 | KNR-W 2-15 0218-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm obmiar = 1 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.52r-g/szt. | r-g | 0.5200 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1szt./szt. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 1%(od M) | % | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | środek transportowy 0.02m-g/szt. | m-g | 0.0200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 71 d.4 | KNR 2-15 0111-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Wąż w oplocie stalowym obmiar = 34 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.41*0.955=1.34655r-g/kpl. | r-g | 45.7827 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wąż w oplocie stalowym 1szt./kpl. | szt. | 34.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm 2.06szt./kpl. | szt. | 70.0400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.08m-g/kpl. | m-g | 2.7200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 72 d.4 | KNR 4-01 0208-04 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm obmiar = 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.36r-g/szt. | r-g | 23.6000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 73 d.4 | KNR 4-01 0336-03 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 30 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.5r-g/m | r-g | 45.0000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 74 d.4 | KNR 4-01 0210-01 SST 1.1 IS CPV 45320000-6 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego obmiar = 25 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.81r-g/m | r-g | 95.2500 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 75 d.4 | KNR 2-15 0208-05 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.43*0.955=1.36565r-g/szt. | r-g | 2.7313 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm 3szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm 1szt./szt. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm 4szt./szt. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.0200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 76 d.4 | KNR 2-15 0208-03 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm obmiar = 16 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.64*0.955=0.6112r-g/szt. | r-g | 9.7792 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm 3szt./szt. | szt. | 48.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm 1szt./szt. | szt. | 16.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm 4szt./szt. | szt. | 64.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.2%(od M) | % | 0.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.01m-g/szt. | m-g | 0.1600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 77 d.4 | S-215 0500-01 SST 1.1 IS CPV 45330000-9 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm obmiar = 28 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.38r-g/szt. | r-g | 10.6400 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm 4.36szt./szt. | szt. | 122.0800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | haki do rur o śr.zewn.rury 20 mm 1szt./szt. | szt. | 28.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.4%(od M) | % | 1.4000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

I Piętro
Instalacja wod - kan

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Rehabilitacja Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |
| 78 d.5 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/800 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/800 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 79 d.5 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1350 obmiar = 2 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 3.0751 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1350 1kpl./kpl. | kpl. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.4000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 80 d.5 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/600 obmiar = 4 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 6.1502 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/600 1kpl./kpl. | kpl. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.8000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 81 d.5 | KNR 4-02 0505-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm obmiar = 14 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.23r-g/szt. | r-g | 17.2200 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | materiały pomocnicze 10%(od R) | % | 10.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 82 d.5 | KNR 2-15 0403-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku obmiar = 48 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.4187*0.955=0.399859r-g/m | r-g | 19.1932 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm 1.04m/m | m | 49.9200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur o śr.nom.15 mm 0.474szt./m | szt. | 22.7520 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0.004kg/m | kg | 0.1920 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | tlen techniczny sprężony 0.004m3/m | m3 | 0.1920 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1%(od M) | % | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.0081m-g/m | m-g | 0.3888 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 83 d.5 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm obmiar = 7 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 1.8578 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm 1szt./szt. | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0091 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 84 d.5 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Głowica termostatyczna - analogia obmiar = 7 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 1.8578 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | głowica termostatyczna 1szt./szt. | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0091 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 85 d.5 | KNR 4-01 0333-16 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.57r-g/szt. | r-g | 1.1400 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 86 d.5 | KNR 2-15 0404-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych obmiar = 48 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1*0.955=0.0955r-g/m | r-g | 4.5840 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne 0.06m/m | m | 2.8800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 87 d.5 | KNR 2-15 0512-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obmiar = 7 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.374*0.955=0.35717r-g/szt. | r-g | 2.5002 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 88 d.5 | KNR 2-15 0408-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór regulacyjny Stromax Dn 15 - analogia obmiar = 3 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.31*0.955=0.29605r-g/szt. | r-g | 0.8882 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór regulacyjny Stromax Dn 15 1szt./szt. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/szt. | m-g | 0.0600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 89 d.5 | KNR 2-15 0408-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór kulowy Dn 15 obmiar = 3 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.31*0.955=0.29605r-g/szt. | r-g | 0.8882 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kulowy Dn 15 1szt./szt. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/szt. | m-g | 0.0600 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 90 d.5 | KNR 2-17 0156-01 SST 1.3 IS CPV 45331210-1 | Nawietrzak ścienny N1 obmiar = 7 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.91*0.955=1.82405r-g/szt. | r-g | 12.7684 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | nawietrzak ścienny N1 1szt./szt. | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.11m-g/szt. | m-g | 0.7700 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 91 d.5 | KNR 4-01 0333-17 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 7 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.09r-g/szt. | r-g | 7.6300 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 92 d.5 | KNR 2-17 0205-01 SST 1.3 IS CPV 45331210-1 | Wentylator osiowy 100 obmiar = 5 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 5.71*0.955=5.45305r-g/szt. | r-g | 27.2653 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wentylator osiowy 100 1szt/szt. | szt | 5.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 0.67kg/szt. | kg | 3.3500 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm 0.38kg/szt. | kg | 1.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm 0.54kg/szt. | kg | 2.7000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm 0.84kg/szt. | kg | 4.2000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 0.03kg/szt. | kg | 0.1500 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 8* |  | materiały pomocnicze 0.8%(od M) | % | 0.8000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/szt. | m-g | 0.8500 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 93 d.5 | KNR 2-15 0422-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych obmiar = 7 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. | r-g | 9.7601 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | złączka do grzejników 15 mm 1szt./kpl. | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | tarczki ochronne 1szt./kpl. | szt. | 7.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

Rehabilitacja
Instalacja centralnego ogrzewania

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

NZOZ Brzezna-s

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | I Piętro Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |
| 94 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1600 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1600 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 95 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/2000 obmiar = 4 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 6.1502 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/2000 1kpl./kpl. | kpl. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 8.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 4.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.8000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 96 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1800 obmiar = 3 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 4.6127 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1800 1kpl./kpl. | kpl. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.6000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 97 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1000 obmiar = 3 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 4.6127 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1000 1kpl./kpl. | kpl. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 3.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.6000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 98 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1150 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1150 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99 d.6 | KNR 2-15 0417-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Grzejnik panelowy 20-600/1600 obmiar = 1 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.61*0.955=1.53755r-g/kpl. | r-g | 1.5376 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | grzejnik panelowy 20-600/1600 1kpl./kpl. | kpl. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do grzejników c.o. 2szt./kpl. | szt. | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | wsporniki do grzejników c.o. 1szt./kpl. | szt. | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 0.9%(od M) | % | 0.9000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.2m-g/kpl. | m-g | 0.2000 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 100 d.6 | KNR 4-02 0505-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15 mm obmiar = 26 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.23r-g/szt. | r-g | 31.9800 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | materiały pomocnicze 10%(od R) | % | 10.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 101 d.6 | KNR 2-15 0403-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku obmiar = 42 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.4187*0.955=0.399859r-g/m | r-g | 16.7941 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 15 mm 1.04m/m | m | 43.6800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | uchwyty do rur o śr.nom.15 mm 0.474szt./m | szt. | 19.9080 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | acetylen techniczny rozpuszczony 0.004kg/m | kg | 0.1680 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | tlen techniczny sprężony 0.004m3/m | m3 | 0.1680 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1%(od M) | % | 1.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.0081m-g/m | m-g | 0.3402 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 102 d.6 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm obmiar = 13 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 3.4501 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór grzejnikowy termostatyczny o śr.nom. do 15 mm 1szt./szt. | szt. | 13.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0169 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 103 d.6 | KNR 2-15 0415-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Głowica termostatyczna - analogia obmiar = 13 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.2779*0.955=0.265395r-g/szt. | r-g | 3.4501 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | głowica termostatyczna 1szt./szt. | szt. | 13.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.0013m-g/szt. | m-g | 0.0169 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 104 d.6 | KNR 4-01 0333-16 SST 1.2 IS CPV 45320000-6 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej obmiar = 10 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.57r-g/szt. | r-g | 5.7000 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 105 d.6 | KNR 2-15 0404-02 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych obmiar = 42 m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.1*0.955=0.0955r-g/m | r-g | 4.0110 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne 0.06m/m | m | 2.5200 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 106 d.6 | KNR 2-15 0512-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obmiar = 13 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.374*0.955=0.35717r-g/szt. | r-g | 4.6432 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 107 d.6 | KNR-W 2-15 0412-07 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm obmiar = 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.342r-g/szt. | r-g | 2.0520 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 5* |  | środek transportowy 0.002m-g/szt. | m-g | 0.0120 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 108 d.6 | KNR 2-15 0408-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Zawór kulowy Dn 15 obmiar = 6 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.31*0.955=0.29605r-g/szt. | r-g | 1.7763 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zawór kulowy Dn 15 1szt./szt. | szt. | 6.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 4* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.02m-g/szt. | m-g | 0.1200 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 109 d.6 | KNR 2-17 0205-01 SST 1.3 IS CPV 45331210-1 | Wentylator osiowy 60 obmiar = 2 szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 5.71*0.955=5.45305r-g/szt. | r-g | 10.9061 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | wentylator osiowy 60 1szt/szt. | szt | 2.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 0.67kg/szt. | kg | 1.3400 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | filc techniczny podkładowy o gr. 16 mm 0.38kg/szt. | kg | 0.7600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 5* |  | płyty pilśniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm 0.54kg/szt. | kg | 1.0800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 6* |  | śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm 0.84kg/szt. | kg | 1.6800 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 7* |  | podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 0.03kg/szt. | kg | 0.0600 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 8* |  | materiały pomocnicze 0.8%(od M) | % | 0.8000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | samochód dostawczy 0.9 t 0.17m-g/szt. | m-g | 0.3400 | 0.0000 |  |  | 0.00 |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 110 d.6 | KNR 2-15 0422-01 SST 1.2 IS CPV 45331100-7 | Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych obmiar = 13 kpl. | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.46*0.955=1.3943r-g/kpl. | r-g | 18.1259 | 0.0000 | 0.00 |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | złączka do grzejników 15 mm 1szt./kpl. | szt. | 13.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 3* |  | tarczki ochronne 1szt./kpl. | szt. | 13.0000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 0.5%(od M) | % | 0.5000 | 0.0000 |  | 0.00 |  |
| Razem z narzutami: |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |
| Cena jednostkowa: 0.00 |  |  |  |  |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

PODSUMOWANIE

I Piętro
Instalacja centralnego ogrzewania

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: zero i 00/100 zł