Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXV/406/2018

Rady Gminy Podegrodzie

z dnia 22 lutego 2018 r.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

będących w posiadaniu

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu

na lata 2018 - 2020

Spis treści:

- Założenia ogólne do planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

na lata 2018-2020.

- Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, w tym przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji.

- Plan rozwoju i modernizacji urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu  na lata 2018 – 2020 – tabela nr 1 i nr 2.

      - Założenia ogólne do planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych na lata 2018 - 2020.

Niniejszy plan jest dokumentem wyznaczającym kierunek działań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Wypełniając zapisy artykułu 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328, z późn.zm.), kierownictwo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, opracowując plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021, koncentrowało się w szczególności na:

- poprawie jakości dostarczanej wody,

- poprawie niezawodności w dostarczaniu wody oraz odbiorze ścieków,

- zmniejszeniu strat wody na sieci wodociągowej,

- stosowaniu działań skutkujących obniżeniem kosztów eksploatacji,

- rozbudowie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego,

- pozyskaniu nowych odbiorców.

Niniejszy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie.

2.	Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Działalność podstawowa:

- ujmowanie, dezynfekcja, badanie i dystrybucja wody do odbiorców,

- przyjmowanie, przesyłanie, badanie i oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych,

- eksploatacja, remonty i bieżące utrzymanie w sprawności urządzeń, obiektów i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

3.	Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, w tym przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.

3.1. Urządzenia wodociągowe

Urządzenia wodociągowe składają się z:

- urządzeń do ujmowania i dezynfekcji wody – ujęcia wody,

- urządzeń do rozprowadzania i dostarczania wody odbiorcom – sieć wodociągowa.

3.2. Ujęcia wody

Woda do sieci wodociągowej dostarczana jest z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach: Podegrodzie, Brzezna i Olszana. Pobierana woda podziemna jest dobrej jakości. Oczyszczana jest wstępnie za pomocą filtrów mechanicznych, a następnie dezynfekowana podchlorynem sodu. Woda podziemna pobierana z ujęć wód podziemnych usytuowanych w Podegrodziu, które zaopatrują w wodę mieszkańców miejscowości Podegrodzie, Stadła, Gostwica, Mokra Wieś oraz przysiółek Brzezna – Litacz jest ponadto poddawana dezynfekcji za pomocą lamp UV.

Na obecnym etapie, aby zapewnić wysoką jakość dostarczanej wody podziemnej w miejscowości Brzezna planuje się wyposażenie ujęcia składającego się z trzech studni, w ultrafioletowy system dezynfekcji, oparty na bakteriobójczym działaniu promieniami UV.

Ponadto planuje się inwestycje, które obniżą koszty eksploatacji sieci wodociągowej poprzez zabudowę dodatkowych urządzeń kontrolno-pomiarowych.

3.3. Sieć wodociągowa

Aby utrzymać jakość wody i obniżyć straty w ilości pobieranej wody z ujęć, planowana jest systematyczna wymiana awaryjnych odcinków rozdzielczej sieci wodociągowej oraz technicznej infrastruktury towarzyszącej. Zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców jest jednym z ważniejszych działań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu i polega między innymi na:

- skracaniu do minimum czasu usuwania awarii,

- aktywnej kontroli wycieków z sieci wodociągowej,

- rozbudowie sieci magistralnej i rozdzielczej, pozwalającej na zapewnieniu dostaw wody dla mieszkańców,

- rozbudowie/modernizacji monitoringu i sterowania systemem wodociągowym.

W celu usprawnienia pracy sieci wodociągowej planuje się rozbudowę systemu monitoringu, który za pomocą czujników i pośrednictwem telefonii komórkowej przekazywać będzie pracownikom informacje dotyczące między innymi poziomu wody w zbiornikach, włączeniu i  wyłączeniu hydroforni, ciśnieniu i przepływie wody, ilości pobieranej wody w jednostce czasu.

Dodatkowo w celu usprawnienia odczytu wskazań zużycia wody przez poszczególnych odbiorców wody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu planuje wdrożenie radiowego sytemu odczytu, tak by zoptymalizować czas i koszty pracy oraz uzyskać dostęp do danych on-line. Administrator sieci wodociągowej planuje zakup agregatu prądotwórczego w celu zabezpieczenia ciągłej dostawy energii elektrycznej dla prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania ujęć i stacji uzdatniania wody.

3.4. Urządzenia kanalizacyjne

Urządzenia kanalizacyjne składają się z:

- urządzeń do zbierania i odprowadzania ścieków – przewody kolektorów i sieci kanalizacji sanitarnej,

- przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy,

- stacji zlewczej znajdującej się na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu,

- urządzeń do oczyszczania ścieków – gminna oczyszczalnia ścieków w Podrzeczu.

3.5. Sieć kanalizacyjna

Dalszym krokiem pozwalającym na obniżenie w/w kosztów jest ciągła kontrola wypełnienia kanałów w opomiarowanych węzłach (przepompownie) z przekazem informacji do centralnej dyspozytorni znajdującej się na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Celem tego działania jest analiza pracy całej sieci kanalizacyjnej, zmierzająca do ograniczenia udziału wód przypadkowych w ogólnym bilansie ścieków.

Administrator sieci kanalizacyjnej planuje dalszą rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na terenach gminy.

3.6. Oczyszczalnia Ścieków

Ścieki komunalne wprowadzane do rurociągów kanalizacji sanitarnej o średnicach 
Ø 400 – Ø 160 doprowadzone  są do gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Na terenie gminy funkcjonuje 7 przepompowni ścieków, które transportują ścieki do oczyszczalni ścieków.
Na gminnej oczyszczalni ścieków zachodzi konieczność prowadzenia systematycznych remontów lub wymiany wyeksploatowanych maszyn i urządzeń. Zrealizowany projekt rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz włączenie do układu kanalizacji sanitarnej nowo wybudowanych przyłączy spowodował napływ większej ilości ścieków.

Planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy kontenerowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, gdzie brak jest sieci kanalizacji sanitarnej.

3.7. Zarządzanie siecią wodociągowo – kanalizacyjną.

Obecny obszar działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu i zakres rzeczowy posiadanej infrastruktury komunalnej zmusza do skoncentrowania się na poprawie zarządzania posiadaną siecią tak, aby możliwe było optymalne zagospodarowanie posiadanych zasobów kadrowych i sprzętowych, z jednoczesną minimalizacją kosztów eksploatacyjnych.

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach:

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach zawierają załączone tabele nr 1 i nr 2.

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji:

Planowane do wykonania inwestycje znajdujące się w niniejszym planie finansowane będą z dochodów własnych Gminy Podegrodzie oraz z pozyskanych źródeł zewnętrznych. Szczegółowy podział środków finansowych zawierają załączone tabele nr 1 i nr 2.