2011-02-07

| Inwestor: Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248 33-386 Podegrodzie |  |
| --- | --- |

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: Szkoła Podstawowa w Stadłach gm. Podegrodzie -wbudowanie instalacji centralnego ogrzewania

Adres budowy: Stadła 30 dz. 242/2,242/5, 33-386 gm. Podegrodzie

Obiekt: Instalacja centralnego ogrzewania z  kotłownią, instalacja wodociągowa, roboty budowlane, instalacja wewn. gazowa, przyłącz gazowy, zbiornik na gaz

Rodzaj robót: Instalacyjne

CPV: 45331100-7

Data oprac.: 2011-02-04

Podstawa opracowania: KNNR 4, Wacetob KNR 216, KNR 4-01, KNNR 1, KNR 2-16, KNR 2-02, KNNR 2, KNR 2-01, KNNR 3, KNR 2-17, KNR 2-31, KNR 2-18, KNR 2-19, KNR 7-12, KNR 2-28, AW, KNR 2-15, KNR 2-21, KNR 2-20, KNR 4-02, KNR 7-19, KNR 2-02U, KNR 00-23,PT, ST

Waluta: zł

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: Jerzy Kociołek ul. Nawojowska 19/36 33-300 Nowy Sącz | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar Robót

| 1. Rozbiórki Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 1011-02-060 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,00 m3 |
| 1. |  | 1*0,8*2,5*7 | 14,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 14,00 |  |
| 2 | KNR 4-01 0354-07-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 3 | KNR 4-01 0804-07-050 Zerwanie posadzki cementowej Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,30 m2 |
| 1. |  | 1*0,8*8 | 6,40 |  |  |  |  |
| 2. |  | 8,9 | 8,90 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 15,30 |  |
| 4 | KNR 4-01 0212-01-060 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,30 m3 |
| 1. |  | 1*1*0,15*2 |  |  |  | 0,30 |  |
| 5 | KNR 4-01 0804-08-040 Zerwanie cokolika Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,30 m |
| 1. |  | (1,65+5,5)*2-1 | 13,30 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 13,30 |  |
| 6 | KNR 4-01 0329-05-060 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,42 m3 |
| 1. |  | 0,6*1,2*0,4 | 0,29 |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,8*0,4*0,4 | 0,13 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,42 |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (z opłatami za utylizacje) Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,50 m3 |
| 1. |  | 14 | 14,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 15,3*0,05 | 0,77 |  |  |  |  |
| 3. |  | 13*0,01*0,1 | 0,01 |  |  |  |  |
| 4. |  | 0,42 | 0,42 |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 | 0,30 |  |  |  |  |
| 6. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 15,49 |  |
| 8 | KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4 Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,50 m3 |
| 2. Drobne roboty budowlane Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 3 0101-030-060 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 m3 |
| 1. |  | 1*1*1*2 | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-01-060 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego Czynność robót: ST-4 Beton krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,20 m3 |
| 1. |  | 1*1*0,1*2 |  |  |  | 0,20 |  |
| 11 | KNR 4-01 0811-03-050 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,00 m2 |
| 12 | KNR 4-01 0303-02-050 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,03 m2 |
| 1. |  | 0,8*2,5 | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,3*3,1 | 4,03 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 6,03 |  |
| 13 | KNNR 3 0303-010-060 Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,06 m3 |
| 14 | AW-020 Zabezpieczenie przebic zaprawą ognioochronna PROMASTOP-MG III krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 15 | KNR 4-01 0323-03-020 Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 16 | KNNR 3 0602-010-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach Czynność robót: ST-6 Tynki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 m2 |
| 17 | KNNR 2 0801-030-050 Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów Czynność robót: ST-6 Tynki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,47 m2 |
| 1. |  | 6,03*2*1,2 |  |  |  | 14,47 |  |
| 18 | KNR 00-23 2611-02-050 Przygotowanie s podłoża , poprzez gruntowanie emulsją atlas uni-grunt jednokrotnie Czynność robót: ST-6 Tynki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 53,63 m2 |
| 1. |  | 8,9 | 8,90 |  |  |  |  |
| 2. |  | (1,6+5,5)*2*3,15 | 44,73 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 53,63 |  |
| 19 | KNNR 3 0605-040-050 Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 29,49 m2 |
| 1. |  | 53,63-24,14 |  |  |  | 29,49 |  |
| 20 | KNR 2-02 1505-08-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 29,49 m2 |
| 21 | KNR 2-02 1504-01-050 Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z trzykrotnym szpachlowaniem. - lamperia krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,14 m2 |
| 1. |  | (1,6+5,5)*2*1,7 |  |  |  | 24,14 |  |
| 22 | KNNR 2 1302-030-050 Drzwi stalowe bezklamkowe- 1*2,1 ET30 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,80 m2 |
| 1. |  | 0,9*2*1 |  |  |  | 1,80 |  |
| 23 | KNR 2-02 1215-01-020 Kratki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,00 szt |
| 24 | KNNR 2 1202-020-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m2 |
| 25 | KNNR 2 1202-030-050 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm- krotnosc 3 Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m2 |
| 26 | KNR 2-02 1106-07-050 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. - pręty fi.3mm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m2 |
| 27 | KNNR 2 1203-010-050 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych antyposlizgowych na zaprawie klejowej układane metodą regularną Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 m2 |
| 28 | KNNR 2 1203-030-040 Posadzki jedno i dwubarwne. Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej wys.10 cm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,30 m |
| 1. |  | (1,6+5,5)*2-0,9 | 13,30 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 13,30 |  |
| 29 | KNR 2-17 0101-02-050 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35% Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,20 m2 |
| 1. |  | (0,15+0,1)*2*0,4 |  |  |  | 0,20 |  |
| 30 | AW-040 Przedowy wentylacyjne "spiro" z blachy aluminiowej fi.150mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,60 m |
| 1. |  | 1,8+1,8 |  |  |  | 3,60 |  |
| 31 | KNR 2-17 0137-01-020 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm - 15x10-15cm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 szt |
| 32 | KNNR 2 0602-050-050 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr.18cm. - nad pomieszczeniami 11,12,13,14 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 180,97 m2 |
| 1. |  | 35,74+36,29 |  |  |  | 72,03 |  |
| 2. |  | 9,3*3,8+9,2*8 |  |  |  | 108,94 |  |
| 33 | KNNR 2 0604-020-050 Izolacja z folii polietylenowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 217,16 m2 |
| 1. |  | 180,97*1,2 |  |  |  | 217,16 |  |
| 34 | KNR 00-23 2614-02-050 Docieplanie ścian z cegły styropianem M-20 gr.12cm metodą lekką-mokrą w technologii , wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej grubości 3mm z gotowej suchej mieszanki mineralnej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,38 m2 |
| 1. |  | 5,35*2,5 |  |  |  | 13,38 |  |
| 35 | KNR 2-02U 1025-03-050 Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 60x120cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,72 m2 |
| 1. |  | 0,6*1,2*1 |  |  |  | 0,72 |  |
| 36 | KNR 2-02 0923-04-050 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,24 m2 |
| 1. |  | 0,6*0,4 |  |  |  | 0,24 |  |
| 37 | KNR 2-02U 0541-02-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,21 m2 |
| 1. |  | 0,6*0,35 |  |  |  | 0,21 |  |
| 38 | KNNR 2 0302-070-040 Osadzenie podokienników wewnętrznych szer,35cm- wysokoudarowego PVC o budowie komorowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,60 m |
| 39 | KNR 4-01 0317-05-040 Wciągniecie i ułożenie belek stalowych T140 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 m |
| 1. |  | 1*3 |  |  |  | 3,00 |  |
| 40 | KNR 4-01 0203-07-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek,podciągów i wieńcy - B20 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,10 m3 |
| 1. |  | 0,4*1*0,25 |  |  |  | 0,10 |  |
| 41 | KNR 2-02 0609-09-050 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych gr.5 cm na lepiku z siatką metalową.Roztwór asfaltowy do gruntowania. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,60 m2 |
| 1. |  | 1*0,3*2 | 0,60 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 0,60 |  |
| 42 | KNR 2-02 0701-01-050 Kanały wewnątrz budynku,dno z betonu B20 grubości 10 cm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,25 m2 |
| 1. |  | 0,5*0,5 |  |  |  | 0,25 |  |
| 43 | KNR 2-02 0701-03-050 Ściany kanału wewnątrz budynku z betonu B20,grubości 12 cm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,60 m2 |
| 1. |  | 0,4*4*1 |  |  |  | 1,60 |  |
| 44 | KNNR 2 0601-04020-050 Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,60 m2 |
| 45 | KNR 00-23 2612-08-040 Ochrona naroży wypukłych kątownikiem metalowym krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,60 m |
| 1. |  | 0,4*4 |  |  |  | 1,60 |  |
| 46 | KNR 2-20 0118-01-020 Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x50 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 47 | KNR 2-02 2007-04-050 Konstrukcje rusztów z podwójnych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,90 m2 |
| 48 | KNR 2-02U 2029-04-050 Okładziny dwuwarstwowe z płyt Riderit EI60 gr.15mm na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,90 m2 |
| 49 | KNR 2-02 2009-04-050 Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,90 m2 |
| 3. Kotłownia gazowa Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 4 0315-010-090 Kocioł gazowy na gaz płynny,naścienny,kondensacyjny,z zamkniętą komorą spalania np.firmy DE DIETRICH typ INNOVENS MC45,Q=40kW,wym.500x360x945 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 51 | KNNR 4 0510-010-020 Naczynie wzbiorcze przeponowe np. REFLEX typ N80, Vc=80dm3,D=480mm,H=525mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 52 | KNNR 4 0145-040-020 Pompa obiegowa c.o - (szkoła),LFP typ 32POr80C,q=1,9m3/h,H=4,5m,P=140-245W Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 53 | KNNR 4 0145-040-020 Pompa obiegowa c.o -(bud.gosp.),LFP typ 25POr80C,q=0,25m3/h,H=4,5m,P=140-245W Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 54 | KNNR 4 0526-110-090 Neutralizator kondensatu z pompa tłoczną DU 14 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 55 | KNNR 4 0412-060-020 Odpowietrznik automatyczny np.SYR typ 62 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 56 | KNNR 4 0525-010-020 Zawór bezpieczeństwa np.SYR 1/2 " Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 57 | KNNR 4 0131-02010-020 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 58 | KNNR 4 0131-04010-020 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 59 | KNNR 4 0527-010-020 Filtr siatkowy fi.32 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 60 | KNNR 4 0527-010-020 Filtr siatkowy fi.20 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 61 | KNNR 4 0411-04040-020 Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 62 | KNNR 4 0411-02040-020 Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 63 | KNNR 4 0515-020-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,00 m |
| 64 | KNNR 4 0515-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,00 m |
| 65 | KNNR 2 1404-04010-040 Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 19,00 m |
| 66 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,20 m2 |
| 1. |  | 6*0,2 |  |  |  | 1,20 |  |
| 67 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,99 m2 |
| 1. |  | 13*0,23 |  |  |  | 2,99 |  |
| 68 | KNNR 4 0529-020-020 Uruchomienie kotłowni - R=0,5 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 69 | KNNR 4 0516-090-040 Komin stalowy CrNi fi.125/80 dwupłaszczowy Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 m |
| 70 | KNNR 4 0517-090-020 Daszek stalowy CrNi fi.125 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 71 | KNR 2-16 0307-03-050 Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 125mm przy grubości izolacji 70 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,92 m2 |
| 1. |  | 2,6*0,74 |  |  |  | 1,92 |  |
| 72 | KNR 2-02 2006-0301-050 Okładziny pojedyncze z płyt np. Ridurit EI60 ,grubości 15 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,12 m2 |
| 1. |  | 0,3*4*2,6 |  |  |  | 3,12 |  |
| 73 | KNR 2-02 2006-0701-050 Dodatek za drugą warstwę płyt np. Ridurit EI60 ,grubości 15 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,12 m2 |
| 74 | KNR 4-01 0424-03-123 Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 miejsce |
| 75 | KNR 4-01 0522-05-050 Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,30 m2 |
| 4. Przewody c.o. Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | KNNR 4 0404-050-040 Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiowąo średnicy zewnętrznej 50*8,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- ciąg poziomy Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 45,75 m |
| 1. |  | 2,5*2+7*2+11,5*2 |  |  |  | 42,00 |  |
| 2. |  | 5*0,75 |  |  |  | 3,75 |  |
| 3. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 4. |  | Suma |  |  |  | 45,75 |  |
| 77 | KNNR 4 0404-040-040 Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 o średnicy zewnętrznej 40x6,7 mm z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 83,75 m |
| 1. |  | 9,5*2+29*2 |  |  |  | 77,00 |  |
| 2. |  | 9*0,75 |  |  |  | 6,75 |  |
| 3. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 4. |  | Suma |  |  |  | 83,75 |  |
| 78 | KNNR 4 0404-030-040 Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiową o średnicy zewnętrznej 32 x5,4mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 72,20 m |
| 1. |  | 11*2+5*4+3,5*2+8,6*2 |  |  |  | 66,20 |  |
| 2. |  | 8*0,75 |  |  |  | 6,00 |  |
| 3. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 4. |  | Suma |  |  |  | 72,20 |  |
| 79 | KNNR 4 0404-020-040 Rurociągi z rur z polipropylenu z wkładką aluminiową o średnicy zewnętrznej 25 x4,2mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 152,90 m |
| 1. |  | 3*2+5*11+4,3+4,7*2+0,8*2+10*2+2,1*26+2 |  |  |  | 152,90 |  |
| 80 | KNNR 4 0402-040-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 12,00 m |
| 1. |  | 2,5*2+3,5*2 |  |  |  | 12,00 |  |
| 81 | KNNR 2 1404-04010-040 Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 12,00 m |
| 82 | KNNR 4 0412-060-020 Odpowietrznik automatyczny SYR typ 62 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 83 | KNR 2-19 0303-0501-171 Połączenia rur Pe/stal fi.50/32 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 złącze |
| 84 | KNNR 4 0411-010-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 85 | KNNR 4 0411-030-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 18,00 szt |
| 86 | KNNR 4 0411-040-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 87 | KNR 4-01 0333-01-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,00 szt |
| 88 | KNR 4-01 0333-09-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 89 | KNR 4-01 0333-03-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 szt |
| 90 | KNR 4-01 0333-04-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,00 szt |
| 91 | KNNR 4 0406-030-172 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu - próba zasadnicza (pulsacyjna) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 próba |
| 92 | KNNR 4 0406-050-040 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 366,60 m |
| 93 | KNNR 4 0436-010-020 Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,00 szt |
| 5. Izolacje Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50 mm Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,27 m2 |
| 1. |  | 45,75*0,29 |  |  |  | 13,27 |  |
| 95 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 10,89 m2 |
| 1. |  | 83,75*0,13 |  |  |  | 10,89 |  |
| 96 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,42 m2 |
| 1. |  | 84,2*0,1 |  |  |  | 8,42 |  |
| 97 | Wacetob KNR 216 0507-0101-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 13,76 m2 |
| 1. |  | 152,9*0,09 |  |  |  | 13,76 |  |
| 6. Przybory grzewcze Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | KNNR 4 0425-020-020 Grzejniki stalowe łazienkowe np . WEST W8/40 firmy EDAN Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 99 | KNNR 4 0418-030-020 Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO CV21s 600/400 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 100 | KNNR 4 0418-030-020 Grzejnik konwektorowo-plytowy np. PURMO typ CV21s 900/500( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 101 | KNNR 4 0418-030-020 Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ CV21s 500/400 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 102 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 400/900 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 103 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 400/600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 104 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 600/600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 105 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 600/500( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 106 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo -płytowy np. PURMO typ C22 600/800 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 107 | KNNR 4 0418-030-020 Grzejnik konwektorowo-plytowy np.PURMO typ C22 600/1100 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 108 | KNNR 4 0418-110-020 Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C22 600/1200 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 109 | KNNR 4 0418-110-020 Grzejnik konwektorowo-plytowy np. PURMO typ C33 900/700 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 110 | KNNR 4 0418-110-020 Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C33 600/2600 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 111 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C33 600/1600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 112 | KNNR 4 0418-070-020 Grzejnik konwektorowo -płytowy np. PURMO typ C33 600/1100( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,00 szt |
| 113 | KNNR 4 0429-020-090 Rury przyłączne z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm,do grzejników Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,00 kpl |
| 114 | KNNR 4 0411-010-020 Zawór grzejnikowy odcinający powrotny kulowy fi.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,00 szt |
| 115 | KNNR 4 0412-010-020 Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowica fi.15 np. typ AV6 firmy OVENTROP Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,00 szt |
| 116 | KNNR 4 0412-060-020 Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 117 | KNNR 4 0411-010-020 Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm(przy odpowietrzniku) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 7. Instalacja wodociągowa Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | KNR 4-02 0111-01-020 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 20/15/20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 119 | KNR 2-15 0104-01-040 Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 m |
| 120 | KNNR 4 0127-040-040 Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 m |
| 121 | KNNR 4 0128-020-040 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,00 m |
| 122 | KNNR 4 0130-010-020 Kurek ze złączka o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 123 | KNNR 4 0229-010-020 Zlewy żeliwne Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 124 | KNNR 4 0115-010-020 Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 125 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 10mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,49 m2 |
| 1. |  | 7*0,07 |  |  |  | 0,49 |  |
| 8. Przyłącz gazu Kod CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 54,75 m2 |
| 1. |  | 36,5*1,5 |  |  |  | 54,75 |  |
| 127 | KNR 2-01 0217-04-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)- 80% Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,55 m3 |
| 1. |  | 1,1*0,6*46,5*0,8 |  |  |  | 24,55 |  |
| 128 | KNR 2-01 0317-02-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - 20 % Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 6,14 m3 |
| 1. |  | 1,1*0,6*46,5*0,2 |  |  |  | 6,14 |  |
| 129 | KNR 2-18 0501-01-050 Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 27,90 m2 |
| 1. |  | 0,6*46,5 |  |  |  | 27,90 |  |
| 130 | KNR 2-19 0203-01-040 Gazociąg rozdzielczy o średnicy nominalnej fi.25 mm na terenach o małym uzbrojeniu podziemnym Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,20 m |
| 131 | KNR 2-19 0306-04-040 Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych 90 x8,2mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,00 m |
| 1. |  | 4+11 |  |  |  | 15,00 |  |
| 132 | KNR 2-19 0122-01-020 Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 90 mm - pianka poliuretanowa,manszeta typu 1 NO,obejma ze stali nierdzewnej) Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,00 szt |
| 133 | KNR 2-19 0303-0302-171 Połączenia rur PE/stal fi.32/25 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 złącze |
| 134 | KNR 2-19 0204-02-020 Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 25 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 135 | KNR 2-18 0704-03-020 Izolacja taśmą "POLYKEN" - plastyczną, dwukrotnie styków rurociągów stalowych o średnicy Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 136 | KNR 2-16 0619-01-050 Izolacja taśmą plastyczną rurociągów o średnicy zewnętrznej do 27 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,10 m2 |
| 1. |  | 1,2*0,085 |  |  |  | 0,10 |  |
| 137 | KNR 7-12 0101-04-050 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,10 m2 |
| 138 | KNR 7-12 0208-0406-050 Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm -podkładem PRIMER 1027 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,10 m2 |
| 139 | KNR 2-19 0008-02-040 Przedmuchanie rurociągu Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,70 m |
| 140 | KNR 2-19 0211-01-043 Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,05 km |
| 141 | KNR 2-19 0219-01-040 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego- taśma ostrzegawcza Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 46,50 m |
| 142 | KNR 2-28 0501-09-060 Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,58 m3 |
| 1. |  | 46,5*0,6*0,2 |  |  |  | 5,58 |  |
| 143 | KNR 2-19 0215-01-090 Przyłącze domowe o średnicy nominalnej zawór fi.25 skrzynka 60x60x25 cm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 144 | KNR 7-19 0401-01-020 Reduktor ciśnienia gazu - fi.25 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 145 | KNNR 4 0308-060-090 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 146 | KNR 4-01 1304-05-020 Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 szt |
| 147 | AW-020 Gazomierz G4 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 148 | KNR 2-19 0220-01-090 Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 kpl |
| 149 | KNR 2-19 0220-02-040 Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,70 m |
| 150 | KNR 2-01 0230-02-060 Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96)- 80% Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 17,86 m3 |
| 1. |  | 30,69 |  |  | 30,69 |  |  |
| 2. |  | 27,9*0,1 |  | 2,79 |  |  |  |
| 3. |  | 5,58 |  | 5,58 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie - |  |  | -8,37 |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 7. |  | Suma |  |  | 22,32 |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  | 17,86 |  |
| 151 | KNR 2-01 0236-02-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 17,86 m3 |
| 152 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,46 m3 |
| 1. |  | 22,32-17,86 |  |  |  | 4,46 |  |
| 153 | KNR 2-01 0211-04-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96) Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,37 m3 |
| 154 | KNR 2-01 0214-03-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)- krotność 8 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,37 m3 |
| 155 | KNR 2-01 0505-02-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 69,75 m2 |
| 1. |  | 1,5*46,5 |  |  |  | 69,75 |  |
| 156 | KNR 2-31 0202-03-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,00 m2 |
| 1. |  | 10*1,5 |  |  |  | 15,00 |  |
| 157 | KNR 2-31 0202-04-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 22 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 15,00 m2 |
| 158 | KNR 2-21 0218-02-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 8,21 m3 |
| 1. |  | 54,75*0,15 |  |  |  | 8,21 |  |
| 159 | KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 54,75 m2 |
| 9. Przyłącz c.o Kod CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0120-06-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,03 km |
| 161 | KNR 2-01 0125-01-050 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,75 m2 |
| 1. |  | 16,5*1,5 |  |  |  | 24,75 |  |
| 162 | KNNR 1 0209-070-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV- 80% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 18,72 m3 |
| 1. |  | śr.głęb. 0,7+0,1=0,8 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0,8*0,9*32,5*0,8 | 18,72 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 18,72 |  |
| 163 | KNNR 1 0305-030-060 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii IV- 20% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,48 m3 |
| 1. |  | 0,8*0,9*32,5*0,2 |  |  |  | 4,68 |  |
| 2. |  | 1*1*0,8 |  |  |  | 0,80 |  |
| 3. |  |  |  |  |  | ------------- |  |
| 4. |  | Suma |  |  |  | 5,48 |  |
| 164 | KNNR 4 1411-010-060 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- piasek krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,95 m3 |
| 1. |  | 0,6*0,1*32,5 |  |  |  | 1,95 |  |
| 165 | KNNR 4 2301-010-040 Montaż rurociągów z rur preizolowanych - podwójna gietka rura Pex 2x25/111, 6 bar krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 33,70 m |
| 1. |  | 32,5 | 32,50 |  |  |  |  |
| 2. |  | 1,2 | 1,20 |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  | 33,70 |  |
| 166 | KNR 2-20 0113-16-105 Przejścia przez ściany budynku - z pierścieniami amortyzujacymi krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 przejści |
| 167 | KNNR 4 2106-010-040 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 33,70 m |
| 168 | KNNR 4 2107-010-040 Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 33,70 m |
| 169 | KNR 2-28 0501-09-060 Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 7,18 m3 |
| 1. |  | 0,6*0,4*32,5 |  |  | 7,80 |  |  |
| 2. |  | 0,11*0,11*3,14*0,25*32,5*2 |  | 0,62 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie - |  |  | -0,62 |  |  |
| 5. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 6. |  | Suma |  |  | 7,18 |  |  |
| 7. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  | 7,18 |  |
| 170 | KNR 2-19 0219-01-040 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 32,50 m |
| 171 | KNNR 1 0214-050-060 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV- 80% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 11,56 m3 |
| 1. |  | 24,2 |  |  | 24,20 |  |  |
| 2. |  | 1,95 |  | 1,95 |  |  |  |
| 3. |  | 7,8 |  | 7,80 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie - |  |  | -9,75 |  |  |
| 6. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 7. |  | Suma |  |  | 14,45 |  |  |
| 8. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  | 11,56 |  |
| 172 | KNNR 1 0317-010-060 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III- 20% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,89 m3 |
| 1. |  | 14,45-11,56 |  |  |  | 2,89 |  |
| 173 | KNR 2-01 0211-04-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,75 m3 |
| 174 | KNR 2-01 0214-03-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)- krotność 8 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 9,75 m3 |
| 175 | KNR 2-01 0505-02-050 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 48,75 m2 |
| 1. |  | 32,5*1,5 |  |  |  | 48,75 |  |
| 176 | KNR 2-21 0218-02-060 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,71 m3 |
| 1. |  | 24,75*0,15 |  |  |  | 3,71 |  |
| 177 | KNR 2-21 0401-01-050 Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,75 m2 |
| 178 | KNR 2-31 0202-03-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,00 m2 |
| 1. |  | 16*1,5 |  |  |  | 24,00 |  |
| 179 | KNR 2-31 0202-04-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 22 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 24,00 m2 |
| 10. Instalacja wewnetrzna gazowa Kod CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | KNNR 4 0302-030-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 14,80 m |
| 1. |  | 1,5+5,5+5,7+1,3+0,8 |  |  |  | 14,80 |  |
| 181 | KNNR 4 0302-020-040 Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 2,00 m |
| 182 | KNNR 2 1404-04010-040 Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,80 m |
| 183 | KNR 4-01 0333-11-020 Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 184 | KNNR 4 0312-02010-020 Zawory kulowe do gazu o średnicy 20 mm, o połączeniach gwintowanych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 185 | KNNR 4 0313-080-020 Detektor gazu DK-1 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 szt |
| 186 | KNNR 4 0307-040-040 Próba instalacji gazowej z rur stalowych o średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 16,80 m |
| 11. Montaż zbiornika na gaz- roboty zimne Kod CPV: 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | KNR 2-31 0101-07-050 Ręczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV - pod fundament zbiornika Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 3,38 m2 |
| 1. |  | 1,3*2,6 |  |  |  | 3,38 |  |
| 188 | KNR 2-01 0317-02-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- pod uziemienie Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 4,74 m3 |
| 1. |  | (3,3+4,6)*2*0,5*0,6 |  |  |  | 4,74 |  |
| 189 | KNR 2-02 1101-0702-060 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. gr.10 cm. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,34 m3 |
| 1. |  | 1,3*2,6*0,1 |  |  |  | 0,34 |  |
| 190 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,41 m3 |
| 1. |  | 0,67+4,74 |  |  |  | 5,41 |  |
| 12. Ogrodzenie zbiornika na gaz |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | KNR 2-02 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 76 mm,obsadzonych w betonie. - z furtka szer.1,5 Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 17,90 m |
| 1. |  | 6,5+5,6+5,8 |  |  |  | 17,90 |  |
| 192 | KNR 2-02 1804-13-040 Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych. Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 17,90 m |
| 193 | KNR 2-31 0202-09-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 36,40 m2 |
| 1. |  | 6,5*5,6 |  |  |  | 36,40 |  |
| 194 | KNR 2-31 0202-10-050 Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 12 Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 36,40 m2 |

Przedmiar robót- skrócony

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rozbiórki CPV: 45111300-1 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 1011-02-060 | Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych stołówkowych i kotłowych licowanych kaflami Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 14,00 | m3 | 0 |  |
| 2 | KNR 4-01 0354-07-020 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 3 | KNR 4-01 0804-07-050 | Zerwanie posadzki cementowej Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 15,30 | m2 | 0 |  |
| 4 | KNR 4-01 0212-01-060 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 0,30 | m3 | 0 |  |
| 5 | KNR 4-01 0804-08-040 | Zerwanie cokolika Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 13,30 | m | 0 |  |
| 6 | KNR 4-01 0329-05-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 0,42 | m3 | 0 |  |
| 7 | KNR 4-01 0108-09-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (z opłatami za utylizacje) Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 15,49 | m3 | 0 |  |
| 8 | KNR 4-01 0108-10-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- krotność 4 Czynność robót: ST-3 Rozbiórki krotność = 1,00 | 15,50 | m3 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Drobne roboty budowlane CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 9 | KNNR 3 0101-030-060 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m,głębokości do 1,5 m w gruntach suchych kategorii III,z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu krotność = 1,00 | 2,00 | m3 | 0 |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-01-060 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego Czynność robót: ST-4 Beton krotność = 1,00 | 0,20 | m3 | 0 |  |
| 11 | KNR 4-01 0811-03-050 | Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek ceramicznych Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 9,00 | m2 | 0 |  |
| 12 | KNR 4-01 0303-02-050 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ ścianki grubości 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 6,03 | m2 | 0 |  |
| 13 | KNNR 3 0303-010-060 | Ręczne przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 0,06 | m3 | 0 |  |
| 14 | AW-020 | Zabezpieczenie przebic zaprawą ognioochronna PROMASTOP-MG III krotność = 1,00 | 5,00 | szt | 0 |  |
| 15 | KNR 4-01 0323-03-020 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 16 | KNNR 3 0602-010-050 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych,betonowych,z płytwiórowo-cementowych,zagrunt.siatkach Czynność robót: ST-6 Tynki krotność = 1,00 | 5,00 | m2 | 0 |  |
| 17 | KNNR 2 0801-030-050 | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów Czynność robót: ST-6 Tynki krotność = 1,00 | 14,47 | m2 | 0 |  |
| 18 | KNR 00-23 2611-02-050 | Przygotowanie s podłoża , poprzez gruntowanie emulsją atlas uni-grunt jednokrotnie Czynność robót: ST-6 Tynki krotność = 1,00 | 53,63 | m2 | 0 |  |
| 19 | KNNR 3 0605-040-050 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni krotność = 1,00 | 29,49 | m2 | 0 |  |
| 20 | KNR 2-02 1505-08-050 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem suchych tynków,farbą emulsyjną "Polinit",dodatek za każde dalsze malowanie. krotność = 1,00 | 29,49 | m2 | 0 |  |
| 21 | KNR 2-02 1504-01-050 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych,z trzykrotnym szpachlowaniem. - lamperia krotność = 1,00 | 24,14 | m2 | 0 |  |
| 22 | KNNR 2 1302-030-050 | Drzwi stalowe bezklamkowe- 1*2,1 ET30 krotność = 1,00 | 1,80 | m2 | 0 |  |
| 23 | KNR 2-02 1215-01-020 | Kratki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,10 m2. Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 5,00 | szt | 0 |  |
| 24 | KNNR 2 1202-020-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | 0 |  |
| 25 | KNNR 2 1202-030-050 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki. Zmiana grubości o 10 mm- krotnosc 3 Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | 0 |  |
| 26 | KNR 2-02 1106-07-050 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. - pręty fi.3mm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | 0 |  |
| 27 | KNNR 2 1203-010-050 | Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych antyposlizgowych na zaprawie klejowej układane metodą regularną Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 10,00 | m2 | 0 |  |
| 28 | KNNR 2 1203-030-040 | Posadzki jedno i dwubarwne. Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej wys.10 cm Czynność robót: ST-7 Posadzki krotność = 1,00 | 13,30 | m | 0 |  |
| 29 | KNR 2-17 0101-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokątne typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35% Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 0,20 | m2 | 0 |  |
| 30 | AW-040 | Przedowy wentylacyjne "spiro" z blachy aluminiowej fi.150mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,60 | m | 0 |  |
| 31 | KNR 2-17 0137-01-020 | Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodzie do 1000 mm - 15x10-15cm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 7,00 | szt | 0 |  |
| 32 | KNNR 2 0602-050-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej gr.18cm. - nad pomieszczeniami 11,12,13,14 krotność = 1,00 | 180,97 | m2 | 0 |  |
| 33 | KNNR 2 0604-020-050 | Izolacja z folii polietylenowej krotność = 1,00 | 217,16 | m2 | 0 |  |
| 34 | KNR 00-23 2614-02-050 | Docieplanie ścian z cegły styropianem M-20 gr.12cm metodą lekką-mokrą w technologii , wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej grubości 3mm z gotowej suchej mieszanki mineralnej krotność = 1,00 | 13,38 | m2 | 0 |  |
| 35 | KNR 2-02U 1025-03-050 | Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - 60x120cm krotność = 1,00 | 0,72 | m2 | 0 |  |
| 36 | KNR 2-02 0923-04-050 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy,wykonane ręcznie. krotność = 1,00 | 0,24 | m2 | 0 |  |
| 37 | KNR 2-02U 0541-02-050 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety krotność = 1,00 | 0,21 | m2 | 0 |  |
| 38 | KNNR 2 0302-070-040 | Osadzenie podokienników wewnętrznych szer,35cm- wysokoudarowego PVC o budowie komorowej krotność = 1,00 | 0,60 | m | 0 |  |
| 39 | KNR 4-01 0317-05-040 | Wciągniecie i ułożenie belek stalowych T140 krotność = 1,00 | 3,00 | m | 0 |  |
| 40 | KNR 4-01 0203-07-060 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek,podciągów i wieńcy - B20 krotność = 1,00 | 0,10 | m3 | 0 |  |
| 41 | KNR 2-02 0609-09-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe,z płyt styropianowych gr.5 cm na lepiku z siatką metalową.Roztwór asfaltowy do gruntowania. krotność = 1,00 | 0,60 | m2 | 0 |  |
| 42 | KNR 2-02 0701-01-050 | Kanały wewnątrz budynku,dno z betonu B20 grubości 10 cm. krotność = 1,00 | 0,25 | m2 | 0 |  |
| 43 | KNR 2-02 0701-03-050 | Ściany kanału wewnątrz budynku z betonu B20,grubości 12 cm. krotność = 1,00 | 1,60 | m2 | 0 |  |
| 44 | KNNR 2 0601-04020-050 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych,przeciwwilgociowe wykonywane z papy asfaltowej na lepiku na gorąco z zagruntowaniem podłoża roztworem asfaltowym krotność = 1,00 | 1,60 | m2 | 0 |  |
| 45 | KNR 00-23 2612-08-040 | Ochrona naroży wypukłych kątownikiem metalowym krotność = 1,00 | 1,60 | m | 0 |  |
| 46 | KNR 2-20 0118-01-020 | Płyty kanałowe płaskie prefabrykowane typu PP o wymiarach 50x50 cm krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 47 | KNR 2-02 2007-04-050 | Konstrukcje rusztów z podwójnych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych,na stropach krotność = 1,00 | 8,90 | m2 | 0 |  |
| 48 | KNR 2-02U 2029-04-050 | Okładziny dwuwarstwowe z płyt Riderit EI60 gr.15mm na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 8,90 | m2 | 0 |  |
| 49 | KNR 2-02 2009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 8,90 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Kotłownia gazowa CPV: 45331210-1 |  |  |  |  |
| 50 | KNNR 4 0315-010-090 | Kocioł gazowy na gaz płynny,naścienny,kondensacyjny,z zamkniętą komorą spalania np.firmy DE DIETRICH typ INNOVENS MC45,Q=40kW,wym.500x360x945 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 51 | KNNR 4 0510-010-020 | Naczynie wzbiorcze przeponowe np. REFLEX typ N80, Vc=80dm3,D=480mm,H=525mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 52 | KNNR 4 0145-040-020 | Pompa obiegowa c.o - (szkoła),LFP typ 32POr80C,q=1,9m3/h,H=4,5m,P=140-245W Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 53 | KNNR 4 0145-040-020 | Pompa obiegowa c.o -(bud.gosp.),LFP typ 25POr80C,q=0,25m3/h,H=4,5m,P=140-245W Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 54 | KNNR 4 0526-110-090 | Neutralizator kondensatu z pompa tłoczną DU 14 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 55 | KNNR 4 0412-060-020 | Odpowietrznik automatyczny np.SYR typ 62 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 56 | KNNR 4 0525-010-020 | Zawór bezpieczeństwa np.SYR 1/2 " Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 57 | KNNR 4 0131-02010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 58 | KNNR 4 0131-04010-020 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 59 | KNNR 4 0527-010-020 | Filtr siatkowy fi.32 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 60 | KNNR 4 0527-010-020 | Filtr siatkowy fi.20 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 61 | KNNR 4 0411-04040-020 | Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 62 | KNNR 4 0411-02040-020 | Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o średnicy nominalnej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 63 | KNNR 4 0515-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 6,00 | m | 0 |  |
| 64 | KNNR 4 0515-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm, łączone przez spawanie Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 13,00 | m | 0 |  |
| 65 | KNNR 2 1404-04010-040 | Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 19,00 | m | 0 |  |
| 66 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,20 | m2 | 0 |  |
| 67 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 20 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,99 | m2 | 0 |  |
| 68 | KNNR 4 0529-020-020 | Uruchomienie kotłowni - R=0,5 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 69 | KNNR 4 0516-090-040 | Komin stalowy CrNi fi.125/80 dwupłaszczowy Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 4,00 | m | 0 |  |
| 70 | KNNR 4 0517-090-020 | Daszek stalowy CrNi fi.125 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 71 | KNR 2-16 0307-03-050 | Izolacja jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej rurociągów o średnicy 125mm przy grubości izolacji 70 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 1,92 | m2 | 0 |  |
| 72 | KNR 2-02 2006-0301-050 | Okładziny pojedyncze z płyt np. Ridurit EI60 ,grubości 15 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 3,12 | m2 | 0 |  |
| 73 | KNR 2-02 2006-0701-050 | Dodatek za drugą warstwę płyt np. Ridurit EI60 ,grubości 15 mm Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 3,12 | m2 | 0 |  |
| 74 | KNR 4-01 0424-03-123 | Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym Czynność robót: ST-8 Obudowa z płyt krotność = 1,00 | 1,00 | miejsce | 0 |  |
| 75 | KNR 4-01 0522-05-050 | Wymiana pokrycia krytego dawniej blachą na pokrycie z blachy ocynkowanej Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 0,30 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Przewody c.o. CPV: 45331100-7 |  |  |  |  |
| 76 | KNNR 4 0404-050-040 | Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiowąo średnicy zewnętrznej 50*8,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- ciąg poziomy Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 45,75 | m | 0 |  |
| 77 | KNNR 4 0404-040-040 | Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 o średnicy zewnętrznej 40x6,7 mm z wkładką aluminiową o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach- Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 83,75 | m | 0 |  |
| 78 | KNNR 4 0404-030-040 | Rurociągi z rur z polipropylenu PP-3 z wkładką aluminiową o średnicy zewnętrznej 32 x5,4mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 72,20 | m | 0 |  |
| 79 | KNNR 4 0404-020-040 | Rurociągi z rur z polipropylenu z wkładką aluminiową o średnicy zewnętrznej 25 x4,2mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 152,90 | m | 0 |  |
| 80 | KNNR 4 0402-040-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 12,00 | m | 0 |  |
| 81 | KNNR 2 1404-04010-040 | Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 12,00 | m | 0 |  |
| 82 | KNNR 4 0412-060-020 | Odpowietrznik automatyczny SYR typ 62 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 83 | KNR 2-19 0303-0501-171 | Połączenia rur Pe/stal fi.50/32 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 4,00 | złącze | 0 |  |
| 84 | KNNR 4 0411-010-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 85 | KNNR 4 0411-030-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 18,00 | szt | 0 |  |
| 86 | KNNR 4 0411-040-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 32 mm z kurkiem spustowym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 87 | KNR 4-01 0333-01-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 24,00 | szt | 0 |  |
| 88 | KNR 4-01 0333-09-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 89 | KNR 4-01 0333-03-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 4,00 | szt | 0 |  |
| 90 | KNR 4-01 0333-04-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 2 cegieł Czynność robót: ST-5 Roboty murowe krotność = 1,00 | 10,00 | szt | 0 |  |
| 91 | KNNR 4 0406-030-172 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z polipropylenu - próba zasadnicza (pulsacyjna) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | próba | 0 |  |
| 92 | KNNR 4 0406-050-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 366,60 | m | 0 |  |
| 93 | KNNR 4 0436-010-020 | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 27,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Izolacje CPV: 45331100-7 |  |  |  |  |
| 94 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 50 mm Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 13,27 | m2 | 0 |  |
| 95 | Wacetob KNR 216 0507-02-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 40 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 10,89 | m2 | 0 |  |
| 96 | Wacetob KNR 216 0507-01-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 8,42 | m2 | 0 |  |
| 97 | Wacetob KNR 216 0507-0101-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości 10 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 13,76 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | Przybory grzewcze CPV: 45331000-6 |  |  |  |  |
| 98 | KNNR 4 0425-020-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe np . WEST W8/40 firmy EDAN Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 99 | KNNR 4 0418-030-020 | Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO CV21s 600/400 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 100 | KNNR 4 0418-030-020 | Grzejnik konwektorowo-plytowy np. PURMO typ CV21s 900/500( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 101 | KNNR 4 0418-030-020 | Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ CV21s 500/400 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 102 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 400/900 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 103 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 400/600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 104 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 600/600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 105 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo płytowy np. PURMO typ C22 600/500( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 106 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo -płytowy np. PURMO typ C22 600/800 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 107 | KNNR 4 0418-030-020 | Grzejnik konwektorowo-plytowy np.PURMO typ C22 600/1100 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 108 | KNNR 4 0418-110-020 | Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C22 600/1200 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 109 | KNNR 4 0418-110-020 | Grzejnik konwektorowo-plytowy np. PURMO typ C33 900/700 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 110 | KNNR 4 0418-110-020 | Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C33 600/2600 ( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 111 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo-płytowy np. PURMO typ C33 600/1600( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 112 | KNNR 4 0418-070-020 | Grzejnik konwektorowo -płytowy np. PURMO typ C33 600/1100( z zaworem termostatycznym i odpowietrznikiem) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 3,00 | szt | 0 |  |
| 113 | KNNR 4 0429-020-090 | Rury przyłączne z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm,do grzejników Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 27,00 | kpl | 0 |  |
| 114 | KNNR 4 0411-010-020 | Zawór grzejnikowy odcinający powrotny kulowy fi.15 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 27,00 | szt | 0 |  |
| 115 | KNNR 4 0412-010-020 | Zawory grzejnikowe termostatyczne z glowica fi.15 np. typ AV6 firmy OVENTROP Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 27,00 | szt | 0 |  |
| 116 | KNNR 4 0412-060-020 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 117 | KNNR 4 0411-010-020 | Zawory przelotowe proste mosiężne o średnicy nominalnej 15 mm(przy odpowietrzniku) Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | Instalacja wodociągowa CPV: 45330000-9 |  |  |  |  |
| 118 | KNR 4-02 0111-01-020 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 20/15/20 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 119 | KNR 2-15 0104-01-040 | Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 15 mm,o połączeniach gwintowanych,umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 7,00 | m | 0 |  |
| 120 | KNNR 4 0127-040-040 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 7,00 | m | 0 |  |
| 121 | KNNR 4 0128-020-040 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 7,00 | m | 0 |  |
| 122 | KNNR 4 0130-010-020 | Kurek ze złączka o średnicy nominalnej 15 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 123 | KNNR 4 0229-010-020 | Zlewy żeliwne Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 124 | KNNR 4 0115-010-020 | Dodatki w rurociągach stalowych za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp., o połączeniu sztywnym o śr.nominalnej 15 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 125 | Wacetob KNR 216 0507-0102-050 | Izolacja jednowarstwowa o grubości do 50 mm otulinami poliuretanowymi grubości śr. 10mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 0,49 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | Przyłącz gazu CPV: 45231220-3 |  |  |  |  |
| 126 | KNR 2-01 0125-01-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,00 | 54,75 | m2 | 0 |  |
| 127 | KNR 2-01 0217-04-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)- 80% Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 24,55 | m3 | 0 |  |
| 128 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - 20 % Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 6,14 | m3 | 0 |  |
| 129 | KNR 2-18 0501-01-050 | Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 27,90 | m2 | 0 |  |
| 130 | KNR 2-19 0203-01-040 | Gazociąg rozdzielczy o średnicy nominalnej fi.25 mm na terenach o małym uzbrojeniu podziemnym Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,20 | m | 0 |  |
| 131 | KNR 2-19 0306-04-040 | Rury ochronne /osłonowe/ polietylenowe PE o średnicach nominalnych 90 x8,2mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 15,00 | m | 0 |  |
| 132 | KNR 2-19 0122-01-020 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 90 mm - pianka poliuretanowa,manszeta typu 1 NO,obejma ze stali nierdzewnej) Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 4,00 | szt | 0 |  |
| 133 | KNR 2-19 0303-0302-171 | Połączenia rur PE/stal fi.32/25 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 2,00 | złącze | 0 |  |
| 134 | KNR 2-19 0204-02-020 | Łuki gładkie lub segmentowe o średnicy nominalnej 25 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 135 | KNR 2-18 0704-03-020 | Izolacja taśmą "POLYKEN" - plastyczną, dwukrotnie styków rurociągów stalowych o średnicy Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 136 | KNR 2-16 0619-01-050 | Izolacja taśmą plastyczną rurociągów o średnicy zewnętrznej do 27 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 0,10 | m2 | 0 |  |
| 137 | KNR 7-12 0101-04-050 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm,stan wyjściowy powierzchni B Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 0,10 | m2 | 0 |  |
| 138 | KNR 7-12 0208-0406-050 | Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm -podkładem PRIMER 1027 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 0,10 | m2 | 0 |  |
| 139 | KNR 2-19 0008-02-040 | Przedmuchanie rurociągu Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 48,70 | m | 0 |  |
| 140 | KNR 2-19 0211-01-043 | Próba szczelności gazociągu o średnicy nominalnej 50-100 mm na ciśnienie do 0,6 MPa Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 0,05 | km | 0 |  |
| 141 | KNR 2-19 0219-01-040 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego- taśma ostrzegawcza Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 46,50 | m | 0 |  |
| 142 | KNR 2-28 0501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 5,58 | m3 | 0 |  |
| 143 | KNR 2-19 0215-01-090 | Przyłącze domowe o średnicy nominalnej zawór fi.25 skrzynka 60x60x25 cm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 144 | KNR 7-19 0401-01-020 | Reduktor ciśnienia gazu - fi.25 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 145 | KNNR 4 0308-060-090 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25mm, Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 146 | KNR 4-01 1304-05-020 | Wypalanie otworów w stali profilowej lub blachach o grubości do 10 mm Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 2,00 | szt | 0 |  |
| 147 | AW-020 | Gazomierz G4 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 148 | KNR 2-19 0220-01-090 | Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 1,00 | kpl | 0 |  |
| 149 | KNR 2-19 0220-02-040 | Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 48,70 | m | 0 |  |
| 150 | KNR 2-01 0230-02-060 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96)- 80% Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 17,86 | m3 | 0 |  |
| 151 | KNR 2-01 0236-02-060 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 17,86 | m3 | 0 |  |
| 152 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 4,46 | m3 | 0 |  |
| 153 | KNR 2-01 0211-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96) Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 8,37 | m3 | 0 |  |
| 154 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)- krotność 8 Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 8,37 | m3 | 0 |  |
| 155 | KNR 2-01 0505-02-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. krotność = 1,00 | 69,75 | m2 | 0 |  |
| 156 | KNR 2-31 0202-03-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność = 1,00 | 15,00 | m2 | 0 |  |
| 157 | KNR 2-31 0202-04-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 22 krotność = 1,00 | 15,00 | m2 | 0 |  |
| 158 | KNR 2-21 0218-02-060 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność = 1,00 | 8,21 | m3 | 0 |  |
| 159 | KNR 2-21 0401-01-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność = 1,00 | 54,75 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 9 |  | Przyłącz c.o CPV: 45331000-6 |  |  |  |  |
| 160 | KNR 2-01 0120-06-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych krotność = 1,00 | 0,03 | km | 0 |  |
| 161 | KNR 2-01 0125-01-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. krotność = 1,00 | 24,75 | m2 | 0 |  |
| 162 | KNNR 1 0209-070-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii IV- 80% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność = 1,00 | 18,72 | m3 | 0 |  |
| 163 | KNNR 1 0305-030-060 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii IV- 20% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność = 1,00 | 5,48 | m3 | 0 |  |
| 164 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- piasek krotność = 1,00 | 1,95 | m3 | 0 |  |
| 165 | KNNR 4 2301-010-040 | Montaż rurociągów z rur preizolowanych - podwójna gietka rura Pex 2x25/111, 6 bar krotność = 1,00 | 33,70 | m | 0 |  |
| 166 | KNR 2-20 0113-16-105 | Przejścia przez ściany budynku - z pierścieniami amortyzujacymi krotność = 1,00 | 2,00 | przejści | 0 |  |
| 167 | KNNR 4 2106-010-040 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność = 1,00 | 33,70 | m | 0 |  |
| 168 | KNNR 4 2107-010-040 | Uruchomienie rurociągu sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm krotność = 1,00 | 33,70 | m | 0 |  |
| 169 | KNR 2-28 0501-09-060 | Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiem krotność = 1,00 | 7,18 | m3 | 0 |  |
| 170 | KNR 2-19 0219-01-040 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego krotność = 1,00 | 32,50 | m | 0 |  |
| 171 | KNNR 1 0214-050-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III-IV- 80% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność = 1,00 | 11,56 | m3 | 0 |  |
| 172 | KNNR 1 0317-010-060 | Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem. Grunt kategorii I-III- 20% Grupa kosztów: Specyfikacje techn. nr.2 krotność = 1,00 | 2,89 | m3 | 0 |  |
| 173 | KNR 2-01 0211-04-060 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach.Grunt kat.IV (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00 | 9,75 | m3 | 0 |  |
| 174 | KNR 2-01 0214-03-060 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 8/96)- krotność 8 krotność = 1,00 | 9,75 | m3 | 0 |  |
| 175 | KNR 2-01 0505-02-050 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii IV. krotność = 1,00 | 48,75 | m2 | 0 |  |
| 176 | KNR 2-21 0218-02-060 | Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim krotność = 1,00 | 3,71 | m3 | 0 |  |
| 177 | KNR 2-21 0401-01-050 | Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II krotność = 1,00 | 24,75 | m2 | 0 |  |
| 178 | KNR 2-31 0202-03-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność = 1,00 | 24,00 | m2 | 0 |  |
| 179 | KNR 2-31 0202-04-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana ręcznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 22 krotność = 1,00 | 24,00 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 10 |  | Instalacja wewnetrzna gazowa CPV: 45333000-0 |  |  |  |  |
| 180 | KNNR 4 0302-030-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 14,80 | m | 0 |  |
| 181 | KNNR 4 0302-020-040 | Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 2,00 | m | 0 |  |
| 182 | KNNR 2 1404-04010-040 | Malowanie emalią ftalową nawierzchniową rur stalowych i blaszanych o średnicy zewnętrznej do 50 mm Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 16,80 | m | 0 |  |
| 183 | KNR 4-01 0333-11-020 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 184 | KNNR 4 0312-02010-020 | Zawory kulowe do gazu o średnicy 20 mm, o połączeniach gwintowanych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 185 | KNNR 4 0313-080-020 | Detektor gazu DK-1 Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 1,00 | szt | 0 |  |
| 186 | KNNR 4 0307-040-040 | Próba instalacji gazowej z rur stalowych o średnicy do 65 mm na ciśnienie, dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych Czynność robót: ST-1 Instalacje krotność = 1,00 | 16,80 | m | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 11 |  | Montaż zbiornika na gaz- roboty zimne CPV: 45231220-3 |  |  |  |  |
| 187 | KNR 2-31 0101-07-050 | Ręczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV - pod fundament zbiornika Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 3,38 | m2 | 0 |  |
| 188 | KNR 2-01 0317-02-060 | Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4- pod uziemienie Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 4,74 | m3 | 0 |  |
| 189 | KNR 2-02 1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. gr.10 cm. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 0,34 | m3 | 0 |  |
| 190 | KNR 2-01 0320-02-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. Czynność robót: ST-2 Przyłącz gazu,zbiornik krotność = 1,00 | 5,41 | m3 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 12 |  | Ogrodzenie zbiornika na gaz |  |  |  |  |
| 191 | KNR 2-02 1804-12-040 | Ogrodzenia z siatki o wysokości 2,00 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 76 mm,obsadzonych w betonie. - z furtka szer.1,5 Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność = 1,00 | 17,90 | m | 0 |  |
| 192 | KNR 2-02 1804-13-040 | Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych. Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność = 1,00 | 17,90 | m | 0 |  |
| 193 | KNR 2-31 0202-09-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność = 1,00 | 36,40 | m2 | 0 |  |
| 194 | KNR 2-31 0202-10-050 | Nawierzchnie żwirowe. Warstwa jezdni górna rozścielana mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu-za każdy dalszy 1 cm - krotność 12 Czynność robót: ST-9 Ogrodzenie krotność = 1,00 | 36,40 | m2 | 0 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów

| Lp. | Nazwa | R | M | S | Kw. stała | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Rozbiórki Kod Słownika Zamówień: 45111300-1 Ilość r-g: 227,2148 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Drobne roboty budowlane Kod Słownika Zamówień: 45400000-1 Ilość r-g: 283,1596 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kotłownia gazowa Kod Słownika Zamówień: 45331210-1 Ilość r-g: 142,4803 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewody c.o. Kod Słownika Zamówień: 45331100-7 Ilość r-g: 230,7134 |  |  |  |  |  |
| 5. | Izolacje Kod Słownika Zamówień: 45331100-7 Ilość r-g: 102,7996 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przybory grzewcze Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Ilość r-g: 87,6000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Instalacja wodociągowa Kod Słownika Zamówień: 45330000-9 Ilość r-g: 7,9429 |  |  |  |  |  |
| 8. | Przyłącz gazu Kod Słownika Zamówień: 45231220-3 Ilość r-g: 148,3396 |  |  |  |  |  |
| 9. | Przyłącz c.o Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Ilość r-g: 162,9373 |  |  |  |  |  |
| 10. | Instalacja wewnętrzna gazowa Kod Słownika Zamówień: 45333000-0 Ilość r-g: 16,8396 |  |  |  |  |  |
| 11. | Montaż zbiornika na gaz- roboty zimne Kod Słownika Zamówień: 45231220-3 Ilość r-g: 22,4454 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ogrodzenie zbiornika na gaz Ilość r-g: 53,4485 |  |  |  |  |  |