SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

B –01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45110000-1

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	26

2.	MATERIAŁY	27

3.	SPRZĘT	27

4.	TRANSPORT	27

5.	WYKONANIE  ROBÓT	27

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	28

7.	OBMIAR ROBÓT	28

8.	ODBIÓR ROBÓT	28

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	28

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	29

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	26

1.1.	Przedmiot SST	26

1.2.	Zakres stosowania SST	26

1.3.	Zakres robót objętych SST	26

1.4.	Określenia podstawowe	27

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót	27

2.	MATERIAŁY	27

3.	SPRZĘT	27

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	27

3.2.	Sprzęt do wykonania robót.	27

4.	TRANSPORT	27

4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu	27

5.	WYKONANIE  ROBÓT	27

5.1.	Roboty przygotowawcze	27

5.2.	Roboty rozbiórkowe	28

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	28

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót	28

7.	OBMIAR ROBÓT	28

7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	28

8.	ODBIÓR ROBÓT	28

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	28

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	29

- WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych w ramach realizacji zadania pod nazwą „TERMODERNIZACJA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  GOSTWICY”.

- Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

- Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych które obejmują

B-01.01	Rozebranie rur spustowych z blachy

B-01.02	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

B-01.03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

B-01.04	Demontaż drzwiczek o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym

B-01.05	Demontaż drzwiczek o powierzchni do 1.0 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglanym

B-01.06	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych oraz innych urzadzeń elektrycznych

B-01.07	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek, tablicy szkoły

B-01.08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2

B-01.09	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2

B-01.10	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm - odbicie istniejących tynków grub. 2,5 cm dla prawidłowego docieplenia ościeży okiennych i drzwiowych

B-01.11	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na cokole

B-01.12	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 1,5 cm na ścianach wysuniętego cokołu z bloczków fundamentowych z wyrównaniem do ścian elewacyjnych

B-01.13	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach wysuniętego cokołu z wyrównaniem do ścian elewacyjnych

B-01.14	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych na odległość 3 km

B-01.15	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km

- Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST - 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 1.5

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 2

- SPRZĘT

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt.3.

- Sprzęt do wykonania robót.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

- TRANSPORT

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

- WYKONANIE  ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

- Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty związane z demontażem można wykonywać ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

- OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7.

- ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 8.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporządzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.