PROJEKT  BUDOWLANY

Nazwa  obiektu : Remont  drogi gminnej nr. 293946"Polna" koło Gimnazjum, drogi

wewnętrznej  dz.nr. 675/1  w  miejscowości Brzezna

Adres   obiektu : Brzezna dz.nr. 684/1, 675/2, 675/1

Opracował        :

Marzec 2012r

PROJEKT  BUDOWLANY

Opis techniczny.

Część graficzna

- Projekt zagospodarowania (rys 01)      	                    skala 1:500

- Przekroje poprzeczne (rys. 02)                                  skala 1:100

# OPIS TECHNICZNY

# Wprowadzenie.

#### Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu remontu drogi  gminnej nr. 293946 „Polna”

koło Gimnazjum, drogi  wewnętrznej  dz.nr. 675/1  w  miejscowości Brzezna polegającej

na :

- utwardzeniu placów kostką  brukową  gr. 6 i 8 cm

- remont nawierzchni jezdni  z mieszanki mineralno asfaltowej masa grysowa warstwa wiążąca  4

cm i warstwa  ścieralna  4 cm

- remont odwodnienia

#### Podstawa opracowania

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Wizja  terenowa

- Zalecenie Inwestora

- Wyrys z MPZP gm. Podegrodzie

- Obowiązujące normy i przepisy

#### Podstawy projektowania

Projekt opracowano zgodnie z n/w wytycznymi:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U.nr 43 z dnia 14 maja 1999r/

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

# Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowe place położone są na terenie gminy Podegrodzie w miejscowości Brzezna, powiat nowosądecki..

Istniejące place i drogi  zlokalizowane są  na dz. nr 684/1, 675/2, 675/1. Obecnie na części  wykonana  jest cienka warstwa podbudowy  z kruszywa

# Opis stanu projektowanego.

- Remont nawierzchni na placach

Zaprojektowano na placach wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej o gr. 6 i 8cm ograniczonej krawężnikiem.

Parametry konstrukcji nawierzchni na placach:

- Utwardzenie placu z kostki betonowej gr. 8 cm:

- 8cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce

cementowo-piaskowej

- 20cm – podbudowa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

- 10cm – podbudowa kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie

- Utwardzenie placu z kostki betonowej gr. 6 cm:

6cm - w-wa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej na podsypce  cementowo-piaskowa

- 20cm – podbudowa kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Remont nawierzchni jezdni

Zaprojektowano remont  istniejących  dróg  poprzez  wykonanie nawierzchni z

mieszanki mineralno asfaltowej

Parametry konstrukcji nawierzchni na  drodze nr. 293946 „Polna”

-   4 cm  - w-wa ścieralna z  mieszanki mineralno asfaltowej masa  grysowa

-   4 cm  - w-wa wiążąca z  mieszanki mineralno asfaltowej

- 15cm  - podbudowa kruszywa łamanego   stabilizowanego mechanicznie

- 40cm  - podbudowa kruszywa naturalnego na poszerzeniu

Parametry konstrukcji nawierzchni na  drodze wewnętrznej dz.nr. 675/1

-   6 cm  - w-wa ścieralna z  mieszanki mineralno asfaltowej masa  grysowa

- 15cm  - podbudowa kruszywa łamanego   stabilizowanego mechanicznie

# Uwagi końcowe

Wszelkie prace związane z placów należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

......................................

Marzec 2012r                                                                                   opracował