| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Płyta główna przystosowana do obsługi zaproponowanego procesora oraz pamięci. Chipset dostosowany do oferowanego procesora i pamięci. Wyposażona w minimum: Minimum 2 wolne złącza PCI, Minimum 1 złącze PCI Express 16x low profile, Wszystkich portów USB minimum 8 szt., rozmieszczonych następująco: Minimum 2 złącza USB 2.0 – z przeznaczeniem na panel przedni Minimum 6 złącza USB 2.0 – z tyłu obudowy Obsługa minimum 8 GB pamięci RAM |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora |
|  | Procesor | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych zapewniający uzyskanie w teście PassMark CPU Mark wyniku minimum 4014 pkt. według wyników opublikowanych na stronie www.cpubenchmark.net lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. W przypadku użycia przez oferenta innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Do procesora będzie dołączony system chłodzenia zapewniający poprawną pracę zestawu. |
|  | Pamięć RAM | Minimum 4 GB |
|  | Pamięć masowa | Typ dysku HDD Pojemność dysku minimum 500 GB Typ podłączenia dysku SATA |
|  | Karta graficzna | Zapewniającą poprawną współpracę z zaproponowanym monitorem ze złączem zgodnym z monitorem. Zestaw powinien osiągać w teście wydajności PassMark - G3D Mark wynik minimum 1617 pkt. według wyników opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. Powinien wspierać technologie DirectX w wersji 11 i OpenGL w wersji 3.0 lub nowszej. Porty: DVI minimum 1szt., HDMI minimum 1 szt., VGA minimum 1 szt. |
|  | Karta dźwiękowa | Zgodna ze standardem High Definition, minimum 6 kanałowa. Dopuszcza się stosowanie karty zintegrowanej z płytą główną z wyjściami na przednim panelu: Minimum 1 szt. line-in Minimum 1 szt. line-in/microphone Minimum 1 szt. Line-out |
|  | Karta sieciowa | Ethernet 10/100/1000 Mbps, RJ45. Dopuszcza się możliwość stosowania kart zintegrowanych z płytą główną. |
|  | Klawiatura | Rodzaj klawiatury multimedialna (dodatkowe programowalne przyciski). Typ połączenia USB, przewodowa komunikacja z komputerem. Klawiatura w układzie polski programisty, układ klawiszy standardowy wyposażony w klawiaturę numeryczną. Kolor: czarna. |
|  | Mysz | Rodzaj myszy: Optyczna. Typ połączenia: USB, przewodowa komunikacja z komputerem zasięg 1, 5 m. Liczba przycisków: minimum 3. Pokrętło (rolka): 1. Rozdzielczość minimum: 1000 DPI. |
|  | Napęd optyczny | Rodzaj napędu DVD+/-RW/RAM. Do urządzenia będzie dołączone oprogramowanie pozwalające na nagrywanie obsługiwanych formatów płyt CD/DVD, odtwarzanie dysków CD/DVD. Typ połączenia SATA |
|  | Obudowa | Rodzaj obudowy dostosowany do zaproponowanych komponentów. Ilość kieszeni 3, 5 (Zew.): minimum 1 Ilość kieszeni 5, 25 (Zew.): minimum 1 Ilość kieszeni 3, 5 (Wew.):minimum 2 Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Cechy dodatkowe: Minimum dwa załącza USB na przednim panelu, Złącza audio (słuchawki+ mikrofon) na przednim panelu. Obudowa powinna być wykonana z materiałów dobrej, jakości o stonowanej kolorystyce. |
|  | Zasilacz | Zasilacz dostosowany do zaproponowanego zestawu – o sprawności, co najmniej 80+ |
|  | System operacyjny | Preinstalowany Windows 7 HP lub Pro PL 64 bit lub równoważny na poziomie funkcjonalności. Do zainstalowanego oprogramowania należy dołączyć nośnik umożliwiający przywrócenie systemu wraz z licencją, dopuszcza się oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające wykonanie kopii zapasowej partycji. Zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. System operacyjny powinien umożliwiać dokonanie przez Zamawiającego umowy najmu wielokrotnego z Beneficjentem Ostatecznym, a co za tym idzie posiadać stosowne licencje lub dokumenty wymagane przez producenta systemu, które to umożliwią. |
|  | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, MAC adres karty sieciowej, rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS. Możliwość włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, Możliwość wyłączania portów USB, Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe i firewall chroniące przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, z licencją na 3 letni dostęp do aktualnej bazy sygnatury wirusów i zagrożeń. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie pozwalające na zabezpieczenie niepełnoletnich użytkowników przed dostępem do treści dla nich nieprzeznaczonych znajdujących się w Internecie. Zainstalowany pakiet aplikacji biurowych, edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji multimedialnych (np. OpenOffice ). |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). ENERGY STAR 5.0. Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez akredytowaną jednostkę). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). Zgodność ze standardami DMI2.0 oraz WMI 1.5 ->wymagane dostarczenie karty katalogowej oferowanego sprzętu (dostępnej również za pośrednictwem Internetu) potwierdzającej spełnienie powyższego wymagania. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. |
|  | Warunki gwarancji | 3 lata od daty dostawy w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niezgorszych parametrach technicznych. W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. Zgłoszenia awarii przyjmowane w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00. Dedykowany numer oraz email dla zgłoszenia awarii sprzętu objętego gwarancją. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. |
| 19. | Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). |
|  | Monitor | Ekran z podświetleniem typu LED. Przekątna ekranu: minimum 21,5 cali. Rozdzielczość: minimum 1920x1080 przy 60Hz. Czas reakcji matrycy: maksimum do 5 ms. Kąt widzenia pion/poziom: minimum 160/170 stopni. Kontrast: minimum 1000:1. Jasność: minimum 250 cd/m2. Ilość wyświetlanych kolorów: 16, 7 mln. Wejście D-Sub (VGA). Wejście Dvi-D. Kolor obudowy: czarny. Dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty). Dokument potwierdzający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 14001 lub równoważny (należy dołączyć do oferty). Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty). Certyfikat TCO 03 lub nowszy dla oferowanego monitora (należy dołączyć do oferty). Dokument potwierdzając, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami Energy Star (należy dołączyć do oferty). |
|  | Głośniki | Głośniki przeznaczone do współpracy z komputerem, ilość głośników: minimum 2, regulacja głośności, wyjście słuchawkowe. |
|  | Listwa zasilająca | Ilość gniazd minimum 5 szt., Długość kabla zapewniająca podłączenie sprzętu do najbliższego gniazdka prądowego bez konieczności przerabiania instalacji elektrycznej wewnętrznej u beneficjenta. Wyłącznik tak, bezpiecznik, tłumik przeciwzakłóceniowy, ochrona przeciwprzepięciowa. |
|  | Drukarka | Drukarka laserowa monochromatyczna. Rozdzielczość minimum 1200x1200 dpi. Maksymalna prędkość druku A4 minimum 33 str./min. Pamięć minimum 35 Mb. Druk dwustronny - automatyczny. Cykl miesięczny 50 000 stron. Możliwość zastosowania tonera o wydajności minimum 3500 stron. Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony – nie dłużej niż 8 sek. Podajnik papieru: 250 arkuszy. Taca odbiorcza: 150 arkuszy. Gwarancja 36 miesięcy z serwisem realizowanym przez producenta w miejscu użytkowania, reakcja serwisu w następnym dniu roboczym - wymagane oświadczenie producenta o sprawowaniu gwarancji zgodnie z SIWZ. |
|  | Łącze internetowe | Dostęp do sieci Internet poprzez: - Zastosowanie rozwiązań technologicznych dostępu do Internetu: systemy przesyłu radiowego w paśmie chronionym (należy udokumentować stosownym dokumentem) - Zastosowanie urządzeń, przewodów połączeniowych oraz innych niezbędnych urządzeń zapewniających ich połączenie do zestawów komputerowych i uzyskania za ich pomocą deklarowanej przepustowości według oferowanej technologii. Prędkość łącza: Download – minimum 1024 kb/s Upload – minimum 512 kb/s Dodatkowe warunki: Stały dostęp 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu. Brak limitów pobierania i wysyłania. Dostępność w miesiącu na poziomie 90%. Czas na usunięcia usterki 48 godziny. Instalacja w miejscu docelowym, uruchomienie połączenia, skonfigurowanie zestawu komputerowego do korzystania z Internetu. Przygotowanie dla Zamawiającego protokołów odbioru urządzeń sieciowych z pokwitowaniami odbioru zainstalowanych urządzeń przez Uczestników projektu. W przypadku zmiany Uczestników projektu przeniesienie i aktywacja łącza Internetowego na nowy adres wskazany przez Zamawiającego. |
|  | Aktualizacja oprogramowania, serwis zestawów komputerowych | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w komputerach nastąpi jednorazowo w trakcie trwania umowy tj. w I kwartale 2014 r. Serwis, diagnostyka zestawów komputerowych, podzespołów oraz reinstalacja systemu operacyjnego bez utraty danych - termin realizacji tej usługi I kwartał 2015 r. |